Генеральный план

муниципального образования «Маловоложикьинское»

Можгинского района Удмуртской Республики

Положение о территориальном планировании

- Общие положения

Настоящее Положение разработано в 2018 году ООО «Изыскатель» по заказу Администрации Можгинского района (муниципальный контракт №Ф.2018.540027 от 19.11.18),  на основании технического задания на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Маловоложикьинское» Можгинского района Удмуртской Республики в качестве документа, направленного на создание условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования до 2028 года.

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Генеральный план муниципального образования «Маловоложикьинское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее – Генеральный план муниципального образования «Маловоложикьинское») является документом территориального планирования.

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» определено исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» учтены:

документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Можгинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Маловоложикьинское»;

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Можгинского района, бюджета муниципального образования «Маловоложикьинское»;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Маловоложикьинское»  объектов республиканского и местного значения Можгинского района и муниципального образования «Маловоложикьинское»;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной системе территориального планирования;

предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» установлены:

границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

функциональные зоны территории муниципального образования с учетом их развития за счет эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путем освения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» планируется осуществить путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами об установлении отдельных расходных обязательств, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Маловоложикьинское», или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, входящих в муниципальное образование «Маловоложикьинское»;

Разработку проектов по сокращению санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

Разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Маловоложикьинское» (сети и объекты электро- газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

Разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

Подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское»;

Разработку проектов планировки и проектов межевания территории, предназначенных для формирования жилых, общественно-деловых и производственных зон;

Создание объектов местного значения муниципального образования «Маловоложикьинское» на основании документации по планировке территории;

Разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1\2.1.1.200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-003 (новая редакция).

Генеральный план разработан на 25 лет на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – до 2026 года;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – до 2041 года.

- III – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования « Маловоложикьинское» исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых   возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части , затрагивающей территорию муниципального образования «Маловоложикьинское», приоритетных национальных проектов.

Общая площадь поселения в административных границах- 14 399 га

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Маловоложикьинское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Население, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Малая Воложикья | 490 | 492 | 492 |
| д.Чемошур-Уча | 199 | 208 | 208 |
| д.Бурмакино | 3 | 2 | 2 |
| д.Боринка | 13 | 11 | 11 |
| д.Сосновый Бор | 11 | 20 | 20 |
| д.Студеный Ключ | 3 | 2 | 2 |
| д.Александрово | 2 | 2 | 2 |
| Итого | 721 | 735 | 735 |

Предложения по изменению границ и площадей населенных пунктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | с.Малая Воложикья | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
|  | д.Чемошур-Уча | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
|  | д.Бурмакино | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | д.Боринка | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
|  | д.Сосновый Бор | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | д.Студеный Ключ | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | д.Александрово | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | Итого | 265,7 | 265,7 | 265,7 |

Жилищный фонд увеличится на расчетный срок на 12,25 тыс.кв.м и составит 24,414 тыс.кв.м при средней жилищной обеспеченности 21,6 кв.м/чел.

Объемы нового жилищного строительства рассчитаны с учетом территориальных возможностей сельского поселения.

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и республиканских бюджетов через реализацию целевых программ.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населенных пунктов муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение. Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств, школа эстетического образования | Определяются проектом |
| 2 | Музей |  |
| 3 | Спортивный зал |  |
| 4 | Стадион |  |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство остановок общественного транспорта | Определяется проектом |  |
| 2 | Благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах: Реконструкция автодорог, строительство тротуаров, освещения, водоотвода с проезжей части. |  | С заменой грунтового покрытия на покрытие переходного типа |
| 3 | Реконструкция автодорог местного значения |  |  |
| 4 | Строительство улиц в кварталах нового строительства |  | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа |
| 5 | Строительство автодороги регионального значения | В соответствии со схемой территориального планирования Удмуртской Республики |  |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого пояса источников питьевого водоснабжения | Населенные пункты | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорных башен |  |  |
| 4 | Строительство водозаборных скважин и водонапорных башен | Определяется проектом планировки территории | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей |  |  |
| 6 | Строительство сетей водоотведения |  |  |
| 7 | Строительство канализационных насосных станций |  |  |
| 8 | Строительство канализационных очистных сооружений | Уточняется проектом | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схем газификации населенных пунктов |  |  |
| 2 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилого фонда | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны. |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 22.1/2.1.1.1200-03 |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м от ЛЭП 35 кВ – 15м от ЛЭП 110 кВ – 20м от ЛЭП 150, 220 кВ – 25м |
| 2 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости замена трансворматоров на ТП 10/0,4 кВ |  |  |
| 3 | Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |
| 4 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |
| 5 | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ | Определяется проектом планировки территории |  |
| 6 | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций |  |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения | Населенные пункты | Определяется проектом |
| 2 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами, из расчета по 1 гидранту через каждые 200 м в жилой малоэтажной застройке |  |  |

3. Параметры функциональных зон

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования. Генеральным планом муниципального образования «Маловоложикьинское» установлены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные и коммунально-бытовые зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- рекреационные зоны;

- зоны объектов специального назначения;

- особо охраняемые природные территории.

3.1. Жилые зоны

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение общественных центров обслуживания населения, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Зона индивидуальной жилой застройки

Территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 2 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,5.

Зона  застройки малоэтажными жилыми домами

Зона предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов (2 этажа), объектов необходимых для обслуживания жилой
застройки.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 2 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,5.

3.2. Общественно-деловые зоны

Зона общественно-деловой застройки

Зона общественно-деловой застройки предназначена для обеспечения условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости (которые не являются объектами культурного наследия) с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункциональ-ного  назначения.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 2 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,4.

Зона учебно-образовательного назначения

Зона учебно-образовательного назначения предназначена для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений среднего и начального профессионального образования, дополнительного образования, детских дошкольных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 2 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,4.

3.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения производственных, складских и коммунально-бытовых объектов, в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативных санитарных разрывов, как правило, требующих устройства санитарно-защитных зон. В зонах допускается размещать сооружения и помещения аварийно-спасательных служб.

Производственная зона

Зона предназначена для размещения производственных объектов с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду не выше IV класса опасности (санитарно-защитная зона не более 100 метров). Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 2 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,4.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования
и развития объектов инженерной инфраструктуры с установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду не выше IV класса опасности (санитарно-защитная зона не более 100 метров). Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,4

Зона транспортной инфраструктуры

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территории автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с
возможным размещением производственных объектов транспортной  инфраструктуры и сооружений и объектов дорожного сервиса с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду не выше IV класса опасности (санитарно-защитная зона не более 100 метров). Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,6.

3.4. Рекреационные зоны

Зона рекреационного назначения

Зона рекреации предназначена для сохранения и обустройства озелененных пространств при их активном использовании. Данная зона выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды на земельных участках озеленения и благоустройства в целях проведения досуга населения.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,2.

3.5. Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения условий сохранения сельскохозяйственных угодий.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,05.

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения, зданий, строений и сооружений, используемых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду
не выше III класса опасности (санитарно-защитная зона не более 300 метров). Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 6 этажей;

- коэффициент застройки территории – не более 0,50.

3.6. Зоны специального назначения

Зона специального назначения, связанная с захоронениями – Сп1

Зона предназначена для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов и иных объектов хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,05.

Зона территорий общего пользования в границах населенных пунктов

Зона предназначена для размещения объектов общего пользования территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Основные параметры функциональной зоны:

- этажность – не более 1 этажа;

- коэффициент застройки территории – не более 0,1.

3.7. Особо охраняемые природные территории

К особо охраняемым природным территориям относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На территории муниципального образования находятся особо охраняемые территории:

1. Торфяное болото «Бурмакинское» - памятник природы регионального значения;

2. Родник «Александровский» - памятник природы местного значения;

3. Родник «Воложьинский»  - памятник природы местного значения.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах республиканского и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов республиканского и местного значения в границах муниципального образования «Маловоложикьинское» приведен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |  |
|  |  |  | Можгинского района | муниципального образования «Маловоложикьинское» |
|  | - Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки |  |  | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |  |  |
|  | - Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |  |
| 4 | Зона учебно-образовательного назначения |  |  | объекты культуры и искусства, спортивные сооружения и объекты |
|  | - Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 5 | Производственная зона |  |  |  |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Водозаборные скважины, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Автомобильные дороги регионального значения |  | Автомобильные дороги местного значения, тротуары |
|  | - Рекреационные зоны |  |  |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения |  |  | Скверы, спортивные площадки |
|  | - Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| 10 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
|  | - Зоны специального назначения |  |  |  |
| 11 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  |  |  |
| 12 | Зона территорий общего пользования в границах населенных пунктов |  |  | Озеленение специального назначения |
|  | - Зоны особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |
| 13 | Особо охраняемые природные территории | Обустройство особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |  |  |

# 5. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Маловоложикьинское» приведены в таблице 12.

Таблица  12

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Маловоложикьинское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли муниципального образования всего, в том числе: | га | 14399 | 14399 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 265,7 | 265,7 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 721 | 745 |
| 6 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 7 | населения младше трудоспособного возраста | чел. | 143 | 146 |
|  |  | процент | 19,83 | 19,6 |
| 8 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 432 | 452 |
|  |  | процент | 59,9 | 60,67 |
| 9 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 146 | 147 |
|  |  | процент | 20,25 | 19,73 |
| 10 | 3. Численность населённых пунктов |  |  |  |
| 11 | Сельские населённые пункты | единиц | 7 | 7 |
| 12 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 13 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 19,75 | 21,6 |
| 14 | Общий объём жилищного фонда | тыс. кв.м. | 12,164 | 24,414 |
| 15 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 16 | Детские дошкольные учреждения | мест | 75 | 75 |
| 17 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 190 | 190 |
| 18 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 1 | 1 |
| 19 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 2 | 3 |
| 20 | Объекты общественного питания | мест | 60 | 60 |
| 21 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 120 | 142 |
| 22 | Религиозно-культовые объекты | объект | 0 | 1 |
| 23 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 2 |
| 24 | Открытые плоскостные сооружения | га | 0 | 1,2 |
| 25 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 1 | 1 |
| 26 | 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 27 | Водоснабжение |  |  |  |
| 28 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут. | 181,66 | 202,07 |
| 29 | Газоснабжение | млн.куб.м/ год | 3,8 | 5,0 |
| 30 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | млн.куб.м/ год | 3,8 | 6,02 |
| 31 | Теплоснабжение | Гкал/час | 3,1 | 4,3 |
| 32 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 0,7 | 1,72 |
| 33 | Электроснабжение |  |  |  |
| 34 | Общая протяженность сети 6-10 кВ, в том числе: | км | 86 | 86,6 |
| 35 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 65 | 68 |
| 36 | 7. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 37 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

II. Приложения

Приложение 1. Карта границ населенных пунктов

Приложение 2. Карта функциональных зон поселения.

Приложения 3.Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

Приложение 4. Сведения о границах населенных пунктов ( в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Сведения о границе МО «Маловоложикьинское»

Приложение1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Каталог координат угловых точек д. Чемошур-Уча

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   434913.8605 кв.м

Периметр   4793.6326 м.

| № п\п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2170409,85 | 365879,73 |
| 2 | 2170375,12 | 365830,62 |
| 3 | 2170420 | 365775 |
| 4 | 2170467,87 | 365742,57 |
| 5 | 2170431,02 | 365690,55 |
| 6 | 2170441,49 | 365671,13 |
| 7 | 2170442,6 | 365638,63 |
| 8 | 2170450,82 | 365621,83 |
| 9 | 2170451,57 | 365593,44 |
| 10 | 2170444,48 | 365546 |
| 11 | 2170454,56 | 365512,02 |
| 12 | 2170508,35 | 365480,64 |
| 13 | 2170542,71 | 365444,78 |
| 14 | 2170526 | 365433 |
| 15 | 2170479,48 | 365430,09 |
| 16 | 2170478 | 365430 |
| 17 | 2170474,44 | 365430,21 |
| 18 | 2170444 | 365432 |
| 19 | 2170422 | 365440 |
| 20 | 2170408 | 365458 |
| 21 | 2170393 | 365475 |
| 22 | 2170354,01 | 365436 |
| 23 | 2170316 | 365394 |
| 24 | 2170305 | 365372 |
| 25 | 2170305 | 365349 |
| 26 | 2170315 | 365327 |
| 27 | 2170355,99 | 365261 |
| 28 | 2170358 | 365252 |
| 29 | 2170354,99 | 365249 |
| 30 | 2170342 | 365245 |
| 31 | 2170337 | 365242 |
| 32 | 2170336 | 365234 |
| 33 | 2170342 | 365229 |
| 34 | 2170368 | 365232 |
| 35 | 2170385 | 365231 |
| 36 | 2170391 | 365235 |
| 37 | 2170400,01 | 365241 |
| 38 | 2170423,99 | 365246 |
| 39 | 2170423,99 | 365228 |
| 40 | 2170428 | 365216 |
| 41 | 2170434 | 365209 |
| 42 | 2170438 | 365206 |
| 43 | 2170468 | 365205 |
| 44 | 2170495 | 365205 |
| 45 | 2170554 | 365235 |
| 46 | 2170575 | 365272 |
| 47 | 2170584,01 | 365291 |
| 48 | 2170599 | 365298 |
| 49 | 2170604 | 365311 |
| 50 | 2170583 | 365323 |
| 51 | 2170578 | 365333 |
| 52 | 2170651,28 | 365372,99 |
| 53 | 2170730,79 | 365368,43 |
| 54 | 2170875,66 | 365380,43 |
| 55 | 2170944,99 | 365342,56 |
| 56 | 2171010,84 | 365310,42 |
| 57 | 2171036,39 | 365288,9 |
| 58 | 2171071,58 | 365271,4 |
| 59 | 2171153,75 | 365229,73 |
| 60 | 2171230,02 | 365176,86 |
| 61 | 2171256,16 | 365162,12 |
| 62 | 2171275,42 | 365139,31 |
| 63 | 2171366,24 | 365075,62 |
| 64 | 2171482,6 | 365001,91 |
| 65 | 2171524,46 | 364983,24 |
| 66 | 2171623,93 | 364957,69 |
| 67 | 2171652,63 | 364939,6 |
| 68 | 2171688,01 | 364908,35 |
| 69 | 2171700,97 | 364918,43 |
| 70 | 2171755,73 | 364964,17 |
| 71 | 2171722,55 | 365032,14 |
| 72 | 2171739 | 365091 |
| 73 | 2171729 | 365107 |
| 74 | 2171665,01 | 365136 |
| 75 | 2171625 | 365169 |
| 76 | 2171592,35 | 365213,27 |
| 77 | 2171507 | 365270 |
| 78 | 2171521 | 365286 |
| 79 | 2171496 | 365303 |
| 80 | 2171474 | 365298 |
| 81 | 2171451 | 365315 |
| 82 | 2171431 | 365308 |
| 83 | 2171372 | 365348 |
| 84 | 2171392 | 365377 |
| 85 | 2171356 | 365400 |
| 86 | 2171336,3 | 365402,86 |
| 87 | 2171239 | 365466 |
| 88 | 2171204,73 | 365519,81 |
| 89 | 2171173,9 | 365537,17 |
| 90 | 2171160,65 | 365516,61 |
| 91 | 2171070,65 | 365555,21 |
| 92 | 2171066,09 | 365571,88 |
| 93 | 2171033,64 | 365602,95 |
| 94 | 2171024,05 | 365623,28 |
| 95 | 2171005,1 | 365643,15 |
| 96 | 2170975,63 | 365658 |
| 97 | 2170960,33 | 365660,51 |
| 98 | 2170942,28 | 365657,31 |
| 99 | 2170923,55 | 365647,03 |
| 100 | 2170905,05 | 365627,16 |
| 101 | 2170896,14 | 365610,26 |
| 102 | 2170833,1 | 365640,86 |
| 103 | 2170824 | 365670 |
| 104 | 2170810 | 365688 |
| 105 | 2170781,7 | 365664,16 |
| 106 | 2170737,62 | 365591,3 |
| 107 | 2170671 | 365610 |
| 108 | 2170652 | 365658 |
| 109 | 2170636,09 | 365668,73 |
| 110 | 2170632,89 | 365705,05 |
| 111 | 2170620,67 | 365727,43 |
| 112 | 2170600,47 | 365780,85 |
| 113 | 2170573 | 365809 |
| 114 | 2170445,48 | 365867,62 |

Каталог координат угловых точек д. Студеный Ключ

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   98408.3000 кв. м.

Периметр   1723.8983 м.

| № п/п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2175483,01 | 349112 |
| 2 | 2175489 | 349107 |
| 3 | 2175506,01 | 349097 |
| 4 | 2175569 | 349063 |
| 5 | 2175585 | 349055 |
| 6 | 2175580 | 349047 |
| 7 | 2175536 | 348964 |
| 8 | 2175391,01 | 348697 |
| 9 | 2175382 | 348693 |
| 10 | 2175369,99 | 348680 |
| 11 | 2175371 | 348663 |
| 12 | 2175362 | 348653 |
| 13 | 2175354 | 348645 |
| 14 | 2175344 | 348654 |
| 15 | 2175338 | 348650 |
| 16 | 2175304 | 348663 |
| 17 | 2175277,99 | 348681 |
| 18 | 2175266 | 348678 |
| 19 | 2175253,01 | 348675 |
| 20 | 2175238 | 348679 |
| 21 | 2175223 | 348697 |
| 22 | 2175221 | 348698 |
| 23 | 2175220 | 348700 |
| 24 | 2175202 | 348718 |
| 25 | 2175192 | 348737 |
| 26 | 2175191 | 348761 |
| 27 | 2175197 | 348778 |
| 28 | 2175275 | 348754 |
| 29 | 2175295 | 348793 |
| 30 | 2175243 | 348819 |
| 31 | 2175248 | 348837 |
| 32 | 2175248 | 348852 |
| 33 | 2175230,01 | 348868 |
| 34 | 2175247 | 348899 |
| 35 | 2175331 | 348851 |
| 36 | 2175340 | 348870 |
| 37 | 2175313 | 348885 |
| 38 | 2175317 | 348894 |
| 39 | 2175260 | 348921 |
| 40 | 2175264 | 348932 |
| 41 | 2175331 | 349067 |
| 42 | 2175390 | 349166 |
| 43 | 2175450 | 349130 |
| 44 | 2175476 | 349115 |

Каталог координат угловых точек д. Сосновый Бор

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   73037.2560 кв.м.

Периметр   1044.8030 м.

| № п/п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2174626 | 348498 |
| 2 | 2174620 | 348524 |
| 3 | 2174602,53 | 348529,25 |
| 4 | 2174552,69 | 348682,85 |
| 5 | 2174583,29 | 348698,15 |
| 6 | 2174569,79 | 348751,03 |
| 7 | 2174651 | 348791 |
| 8 | 2174741,5 | 348822,15 |
| 9 | 2174799,56 | 348755,08 |
| 10 | 2174819,81 | 348712,55 |
| 11 | 2174850,36 | 348659,18 |
| 12 | 2174866,86 | 348610,68 |
| 13 | 2174870,43 | 348587,87 |
| 14 | 2174870 | 348551 |
| 15 | 2174691,43 | 348491,5 |
| 16 | 2174626 | 348497 |

Каталог координат угловых точек с. Малая Воложикья

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   1421414.1615 кв.м.

Периметр   6624.1893 м.

| № п\п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173877,54 | 363247,84 |
| 2 | 2173956,77 | 363224,05 |
| 3 | 2174027,17 | 363207,55 |
| 4 | 2174045,37 | 363209,43 |
| 5 | 2174068,23 | 363219,31 |
| 6 | 2174104,17 | 363275,53 |
| 7 | 2174119,4 | 363271,09 |
| 8 | 2174161,73 | 363563,1 |
| 9 | 2174192,05 | 363584,48 |
| 10 | 2174242,37 | 363612,64 |
| 11 | 2174331,29 | 363641,14 |
| 12 | 2174366,49 | 363667,41 |
| 13 | 2174239,4 | 364006,32 |
| 14 | 2173844,49 | 364102,48 |
| 15 | 2173824,29 | 364107,4 |
| 16 | 2173603 | 364131 |
| 17 | 2173555 | 364131 |
| 18 | 2173499 | 364121 |
| 19 | 2173459,99 | 364113 |
| 20 | 2173422 | 364105 |
| 21 | 2173394 | 364110 |
| 22 | 2173375 | 364124 |
| 23 | 2173343 | 364143 |
| 24 | 2173307 | 364147 |
| 25 | 2173251 | 364143 |
| 26 | 2173199 | 364140 |
| 27 | 2173158 | 364134 |
| 28 | 2173131 | 364126 |
| 29 | 2173083 | 364106 |
| 30 | 2172974 | 364065 |
| 31 | 2172893 | 364039 |
| 32 | 2172831 | 364022 |
| 33 | 2172772 | 364010 |
| 34 | 2172718 | 363999 |
| 35 | 2172567 | 363948 |
| 36 | 2172520 | 363935 |
| 37 | 2172516,01 | 363932 |
| 38 | 2172647 | 363811 |
| 39 | 2172645 | 363806 |
| 40 | 2172593 | 363744 |
| 41 | 2172570 | 363721 |
| 42 | 2172543 | 363687 |
| 43 | 2172537 | 363673 |
| 44 | 2172505 | 363620 |
| 45 | 2172468 | 363551 |
| 46 | 2172468 | 363538 |
| 47 | 2172448,99 | 363526 |
| 48 | 2172448,99 | 363524 |
| 49 | 2172447,99 | 363524 |
| 50 | 2172435 | 363545 |
| 51 | 2172421 | 363563 |
| 52 | 2172397 | 363577 |
| 53 | 2172368 | 363597 |
| 54 | 2172339 | 363604 |
| 55 | 2172304 | 363604 |
| 56 | 2172274 | 363599 |
| 57 | 2172254 | 363589 |
| 58 | 2172224 | 363578 |
| 59 | 2172195,99 | 363570 |
| 60 | 2172147 | 363564 |
| 61 | 2172096 | 363556 |
| 62 | 2172067 | 363558 |
| 63 | 2172056,99 | 363556 |
| 64 | 2172052 | 363548 |
| 65 | 2172055 | 363519 |
| 66 | 2172066 | 363490 |
| 67 | 2172070 | 363477 |
| 68 | 2172073 | 363451 |
| 69 | 2172073 | 363428 |
| 70 | 2172073 | 363418 |
| 71 | 2172078 | 363338 |
| 72 | 2172079,99 | 363319 |
| 73 | 2172100 | 363305 |
| 74 | 2172118 | 363292 |
| 75 | 2172125,01 | 363276 |
| 76 | 2172147 | 363262 |
| 77 | 2172186 | 363265 |
| 78 | 2172256 | 363270 |
| 79 | 2172302 | 363269 |
| 80 | 2172329 | 363268 |
| 81 | 2172340 | 363261 |
| 82 | 2172344 | 363246 |
| 83 | 2172343 | 363232 |
| 84 | 2172327 | 363232 |
| 85 | 2172319 | 363223 |
| 86 | 2172320 | 363211 |
| 87 | 2172315 | 363189 |
| 88 | 2172316 | 363169 |
| 89 | 2172332,01 | 363162 |
| 90 | 2172355,01 | 363159 |
| 91 | 2172362 | 363160 |
| 92 | 2172378,99 | 363160 |
| 93 | 2172392 | 363147 |
| 94 | 2172394 | 363137 |
| 95 | 2172396 | 363118 |
| 96 | 2172413 | 363107 |
| 97 | 2172439 | 363117 |
| 98 | 2172450 | 363130 |
| 99 | 2172465 | 363151 |
| 100 | 2172477 | 363181 |
| 101 | 2172488 | 363196 |
| 102 | 2172505 | 363210 |
| 103 | 2172528 | 363221 |
| 104 | 2172580 | 363241 |
| 105 | 2172636 | 363258 |
| 106 | 2172642 | 363255 |
| 107 | 2172644 | 363258 |
| 108 | 2172651 | 363254 |
| 109 | 2172658 | 363270 |
| 110 | 2172654,99 | 363277 |
| 111 | 2172661 | 363297 |
| 112 | 2172676 | 363306 |
| 113 | 2172683 | 363312 |
| 114 | 2172673 | 363335 |
| 115 | 2172677,01 | 363342 |
| 116 | 2172684 | 363339 |
| 117 | 2172688 | 363329 |
| 118 | 2172699 | 363321 |
| 119 | 2172710 | 363318 |
| 120 | 2172730 | 363327 |
| 121 | 2172756 | 363325 |
| 122 | 2172786 | 363337 |
| 123 | 2172831 | 363343 |
| 124 | 2172907,99 | 363351 |
| 125 | 2172941 | 363358 |
| 126 | 2172958 | 363373 |
| 127 | 2172979 | 363374 |
| 128 | 2173008 | 363379 |
| 129 | 2173040 | 363369 |
| 130 | 2173055 | 363370 |
| 131 | 2173083 | 363386 |
| 132 | 2173128 | 363416 |
| 133 | 2173147 | 363427 |
| 134 | 2173165 | 363438 |
| 135 | 2173183,99 | 363438 |
| 136 | 2173219 | 363427 |
| 137 | 2173237 | 363425 |
| 138 | 2173223 | 363486 |
| 139 | 2173228 | 363487 |
| 140 | 2173275,99 | 363483 |
| 141 | 2173390,99 | 363491 |
| 142 | 2173427 | 363515 |
| 143 | 2173435 | 363503 |
| 144 | 2173430,19 | 363482,08 |
| 145 | 2173415,25 | 363464,9 |
| 146 | 2173402,54 | 363405,51 |
| 147 | 2173458,95 | 363346,88 |
| 148 | 2173615,44 | 363294,3 |
| 149 | 2173643,09 | 363290,38 |
| 150 | 2173677,63 | 363292,25 |
| 151 | 2173746,92 | 363286,09 |
| 152 | 2173762 | 363290 |
| 153 | 2173804,99 | 363284 |
| 154 | 2173827,25 | 363249,43 |

Каталог координат угловых точек д. Бурмакино

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   80493.2450 кв.м.

Периметр   1283.0287 м.

| № п\п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2171535 | 362721 |
| 2 | 2171612 | 362706 |
| 3 | 2171620,02 | 362702,9925 |
| 4 | 2171632 | 362700 |
| 5 | 2171643,99 | 362697 |
| 6 | 2171651 | 362695 |
| 7 | 2171658 | 362694 |
| 8 | 2171666,99 | 362691 |
| 9 | 2171760 | 362668 |
| 10 | 2171677 | 362326 |
| 11 | 2171650 | 362266 |
| 12 | 2171597,99 | 362273 |
| 13 | 2171574,99 | 362276 |
| 14 | 2171565 | 362277 |
| 15 | 2171550,99 | 362279 |
| 16 | 2171577 | 362414 |
| 17 | 2171568,91 | 362415,82 |
| 18 | 2171556 | 362420 |
| 19 | 2171473 | 362438 |
| 20 | 2171512 | 362602 |
| 21 | 2171532 | 362709 |
| 22 | 2171535 | 362721 |

Каталог координат угловых точек д. Боринка

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   338559.8294 кв.м.

Периметр   3108.8054 м.

| № п/п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173785 | 351722 |
| 2 | 2173787 | 351719 |
| 3 | 2173787 | 351701 |
| 4 | 2173794 | 351685 |
| 5 | 2173815 | 351650 |
| 6 | 2173952 | 351500 |
| 7 | 2173964 | 351511 |
| 8 | 2173982 | 351513 |
| 9 | 2174016 | 351502 |
| 10 | 2174032 | 351502 |
| 11 | 2174074 | 351525 |
| 12 | 2174087 | 351547 |
| 13 | 2174092 | 351588 |
| 14 | 2174107 | 351652 |
| 15 | 2174122 | 351670 |
| 16 | 2174142 | 351675 |
| 17 | 2174169 | 351667 |
| 18 | 2174183 | 351665 |
| 19 | 2174209 | 351656 |
| 20 | 2174250 | 351612 |
| 21 | 2174279 | 351597 |
| 22 | 2174287,01 | 351589 |
| 23 | 2174328 | 351548 |
| 24 | 2174346 | 351516 |
| 25 | 2174357,99 | 351474 |
| 26 | 2174359 | 351450 |
| 27 | 2174354 | 351429 |
| 28 | 2174327 | 351395 |
| 29 | 2174324 | 351384 |
| 30 | 2174333,01 | 351346 |
| 31 | 2174332 | 351325 |
| 32 | 2174329 | 351296 |
| 33 | 2174282 | 351241 |
| 34 | 2174234 | 351217 |
| 35 | 2174178 | 351206 |
| 36 | 2174173,99 | 351147 |
| 37 | 2174208 | 351053 |
| 38 | 2174271 | 350973 |
| 39 | 2174286 | 350923 |
| 40 | 2174288,99 | 350873 |
| 41 | 2174304 | 350857 |
| 42 | 2174256 | 350821 |
| 43 | 2174211 | 350803 |
| 44 | 2174208 | 350801 |
| 45 | 2174203 | 350800 |
| 46 | 2174112 | 350776 |
| 47 | 2174094 | 350788 |
| 48 | 2174063 | 350850 |
| 49 | 2174038 | 350884 |
| 50 | 2173991 | 351003 |
| 51 | 2173964 | 351045 |
| 52 | 2173937 | 351071 |
| 53 | 2173910 | 351151 |
| 54 | 2173910,61 | 351166,89 |
| 55 | 2173880 | 351208 |
| 56 | 2173861 | 351249 |
| 57 | 2173842 | 351245 |
| 58 | 2173818 | 351278 |
| 59 | 2173796 | 351296 |
| 60 | 2173762 | 351312 |
| 61 | 2173754 | 351322 |
| 62 | 2173765,69 | 351346,18 |
| 63 | 2173621,89 | 351539,65 |
| 64 | 2173713,76 | 351606,14 |
| 65 | 2173696,96 | 351629,3 |
| 66 | 2173690,24 | 351645,73 |

Каталог координат угловых точек д. Александрово

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   211192.7397 кв.м.

Периметр   2363.7618 м.

| № п\п | Координата У | Координата Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173965,99 | 362070 |
| 2 | 2173956,3 | 362096,05 |
| 3 | 2173962,28 | 362115,1 |
| 4 | 2173972 | 362124 |
| 5 | 2173972 | 362129 |
| 6 | 2173972 | 362134 |
| 7 | 2173983,21 | 362169,93 |
| 8 | 2174002,06 | 362189,52 |
| 9 | 2174080,01 | 362198 |
| 10 | 2174144 | 362202 |
| 11 | 2174167 | 362193 |
| 12 | 2174183 | 362196 |
| 13 | 2174198 | 362197 |
| 14 | 2174215 | 362188 |
| 15 | 2174259 | 362181 |
| 16 | 2174301,41 | 362156,28 |
| 17 | 2174394,43 | 362132,38 |
| 18 | 2174432,15 | 362139,1 |
| 19 | 2174469,69 | 362153,18 |
| 20 | 2174500,12 | 362137,79 |
| 21 | 2174505 | 362145 |
| 22 | 2174513 | 362150 |
| 23 | 2174526 | 362150 |
| 24 | 2174540,99 | 362138 |
| 25 | 2174582,49 | 362154,6 |
| 26 | 2174628 | 362146 |
| 27 | 2174710 | 362103 |
| 28 | 2174802 | 362108 |
| 29 | 2174835,72 | 362106,98 |
| 30 | 2174870 | 362091 |
| 31 | 2174896 | 362088 |
| 32 | 2174918 | 362060 |
| 33 | 2174890 | 361972 |
| 34 | 2174911 | 361964 |
| 35 | 2174890,07 | 361846,93 |
| 36 | 2174877,74 | 361823,39 |
| 37 | 2174866,9 | 361815,18 |
| 38 | 2174848,23 | 361815,55 |
| 39 | 2174805,66 | 361835,72 |
| 40 | 2174766,43 | 361859,62 |
| 41 | 2174716,01 | 361880,54 |
| 42 | 2174664,84 | 361880,92 |
| 43 | 2174512,07 | 361855,52 |
| 44 | 2174482,19 | 361867,84 |
| 45 | 2174451,19 | 361909,3 |
| 46 | 2174361,55 | 361923,87 |
| 47 | 2174287,22 | 361937,31 |
| 48 | 2174199,82 | 361985,12 |
| 49 | 2174138 | 362027 |
| 50 | 2174025 | 362050 |

Каталог координат угловых точек границы муниципального образования

МО «Маловоложикьинское»

Площадь   143828003.6440 кв.м

Периметр   67852.3128 м.

| № п/п | Координаты У | Координаты Х |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2170127 | 358954.6 |
| 2 | 2170574 | 360023.1 |
| 3 | 2170597 | 360082.4 |
| 4 | 2170561 | 360444.5 |
| 5 | 2170191 | 360635.8 |
| 6 | 2170138 | 360840.1 |
| 7 | 2170405 | 360941.7 |
| 8 | 2169695 | 361982.7 |
| 9 | 2169558 | 362201.3 |
| 10 | 2169498 | 363420.8 |
| 11 | 2169339 | 363805.6 |
| 12 | 2168916 | 365094.2 |
| 13 | 2169186 | 365164.7 |
| 14 | 2169186 | 365164.7 |
| 15 | 2168963 | 365552.4 |
| 16 | 2168922 | 365602.9 |
| 17 | 2168877 | 365614.8 |
| 18 | 2168774 | 365657.5 |
| 19 | 2168738 | 365689.1 |
| 20 | 2168738 | 365812.6 |
| 21 | 2168655 | 365877 |
| 22 | 2168639 | 365909.8 |
| 23 | 2168639 | 365942.1 |
| 24 | 2168658 | 365959.4 |
| 25 | 2168709 | 365969.5 |
| 26 | 2168817 | 365975.8 |
| 27 | 2168861 | 365994.4 |
| 28 | 2168887 | 366012.8 |
| 29 | 2168889 | 366023 |
| 30 | 2168903 | 366044.7 |
| 31 | 2168906 | 366060.4 |
| 32 | 2168876 | 366110.1 |
| 33 | 2168875 | 366130.6 |
| 34 | 2168884 | 366152.5 |
| 35 | 2168917 | 366170.2 |
| 36 | 2168952 | 366169.8 |
| 37 | 2168979 | 366145.3 |
| 38 | 2168983 | 366067.9 |
| 39 | 2169005 | 366060.8 |
| 40 | 2169113 | 366148 |
| 41 | 2169109 | 366189.3 |
| 42 | 2169080 | 366204.1 |
| 43 | 2169039 | 366209.3 |
| 44 | 2168978 | 366258.5 |
| 45 | 2168969 | 366280.6 |
| 46 | 2168963 | 366316.7 |
| 47 | 2168968 | 366333.2 |
| 48 | 2168977 | 366381.1 |
| 49 | 2169013 | 366426.8 |
| 50 | 2169007 | 366473.3 |
| 51 | 2168980 | 366480.4 |
| 52 | 2168944 | 366453.2 |
| 53 | 2168902 | 366473.3 |
| 54 | 2168920 | 366510.8 |
| 55 | 2169302 | 366595.2 |
| 56 | 2169600 | 366773.6 |
| 57 | 2169629 | 366792.3 |
| 58 | 2169517 | 367311.4 |
| 59 | 2169639 | 367359.3 |
| 60 | 2169527 | 368124.8 |
| 61 | 2169593 | 368234.4 |
| 62 | 2169515 | 368264.5 |
| 63 | 2169410 | 368422.6 |
| 64 | 2169398 | 368929.8 |
| 65 | 2169666 | 369229.2 |
| 66 | 2169693 | 369265.7 |
| 67 | 2169791 | 370480.8 |
| 68 | 2169895 | 370387 |
| 69 | 2170173 | 370128.4 |
| 70 | 2170347 | 369963.6 |
| 71 | 2170740 | 369616.5 |
| 72 | 2170982 | 369407.1 |
| 73 | 2171445 | 368991.5 |
| 74 | 2171917 | 368580.5 |
| 75 | 2172133 | 368387.6 |
| 76 | 2172307 | 368233.3 |
| 77 | 2172606 | 367970.7 |
| 78 | 2172733 | 368017.4 |
| 79 | 2172869 | 368093.1 |
| 80 | 2173196 | 368007.6 |
| 81 | 2173213 | 368003 |
| 82 | 2173223 | 368000.2 |
| 83 | 2173238 | 367996 |
| 84 | 2173225 | 367960.9 |
| 85 | 2173120 | 367686.5 |
| 86 | 2172891 | 367078 |
| 87 | 2172879 | 366999.5 |
| 88 | 2172855 | 366868.4 |
| 89 | 2172849 | 366840.6 |
| 90 | 2172818 | 366496.2 |
| 91 | 2172782 | 365981.6 |
| 92 | 2172695 | 364979.9 |
| 93 | 2173196 | 364888 |
| 94 | 2173336 | 364862.2 |
| 95 | 2174076 | 364750.6 |
| 96 | 2174630 | 364667 |
| 97 | 2175551 | 364528 |
| 98 | 2175893 | 364477.6 |
| 99 | 2175982 | 364465.9 |
| 100 | 2176669 | 364361.2 |
| 101 | 2176985 | 364313 |
| 102 | 2177356 | 364256.5 |
| 103 | 2177728 | 364202 |
| 104 | 2178686 | 364730.4 |
| 105 | 2178784 | 364783.2 |
| 106 | 2178627 | 358907.8 |
| 107 | 2178627 | 358904.5 |
| 108 | 2178512 | 356324.2 |
| 109 | 2178439 | 354652.7 |
| 110 | 2178249 | 353810.3 |
| 111 | 2178207 | 352965.7 |
| 112 | 2178105 | 351052.5 |
| 113 | 2178046 | 350858.5 |
| 114 | 2178082 | 350851.4 |
| 115 | 2177946 | 348236.5 |
| 116 | 2177885 | 347061.3 |
| 117 | 2177860 | 347061.3 |
| 118 | 2177852 | 347041.2 |
| 119 | 2177847 | 346970.3 |
| 120 | 2177838 | 346958.3 |
| 121 | 2177826 | 346962.2 |
| 122 | 2177801 | 346962.2 |
| 123 | 2177801 | 346956.1 |
| 124 | 2177811 | 346929.3 |
| 125 | 2177805 | 346917.9 |
| 126 | 2177775 | 346896.9 |
| 127 | 2177647 | 346910.8 |
| 128 | 2177629 | 346925.3 |
| 129 | 2177609 | 346889.1 |
| 130 | 2177597 | 346885.7 |
| 131 | 2177583 | 346891.9 |
| 132 | 2177566 | 346944 |
| 133 | 2177544 | 346939.5 |
| 134 | 2177527 | 346921.4 |
| 135 | 2177531 | 346890.1 |
| 136 | 2177497 | 346862.5 |
| 137 | 2177467 | 346859.5 |
| 138 | 2177467 | 346839.1 |
| 139 | 2177479 | 346819.6 |
| 140 | 2177470 | 346808.1 |
| 141 | 2177458 | 346800 |
| 142 | 2177437 | 346803.1 |
| 143 | 2177393 | 346843.2 |
| 144 | 2177385 | 346814.8 |
| 145 | 2177398 | 346789.1 |
| 146 | 2177394 | 346777.1 |
| 147 | 2177384 | 346777.1 |
| 148 | 2177363 | 346784.4 |
| 149 | 2177363 | 346761.5 |
| 150 | 2177351 | 346752.3 |
| 151 | 2177334 | 346758.7 |
| 152 | 2177326 | 346727.6 |
| 153 | 2177307 | 346731 |
| 154 | 2177281 | 346693.6 |
| 155 | 2177250 | 346690.6 |
| 156 | 2177246 | 346668.2 |
| 157 | 2177234 | 346668.2 |
| 158 | 2177214 | 346673.5 |
| 159 | 2177205 | 346669.9 |
| 160 | 2177195 | 346651.5 |
| 161 | 2177175 | 346646.8 |
| 162 | 2177144 | 346671.6 |
| 163 | 2177133 | 346661.2 |
| 164 | 2177133 | 346631.6 |
| 165 | 2177089 | 346602.6 |
| 166 | 2177106 | 346585.1 |
| 167 | 2177106 | 346572 |
| 168 | 2177097 | 346563.6 |
| 169 | 2177075 | 346576.1 |
| 170 | 2177048 | 346563.6 |
| 171 | 2176976 | 346586.2 |
| 172 | 2176957 | 346586.2 |
| 173 | 2176957 | 346572 |
| 174 | 2176957 | 346551 |
| 175 | 2176943 | 346547.4 |
| 176 | 2176905 | 346577.5 |
| 177 | 2176889 | 346575.2 |
| 178 | 2176887 | 346555.4 |
| 179 | 2176927 | 346519.6 |
| 180 | 2176935 | 346503.5 |
| 181 | 2176935 | 346483.4 |
| 182 | 2176927 | 346469.3 |
| 183 | 2176912 | 346458.3 |
| 184 | 2176892 | 346461.4 |
| 185 | 2176878 | 346470.8 |
| 186 | 2176859 | 346515 |
| 187 | 2176844 | 346520.3 |
| 188 | 2176827 | 346513.1 |
| 189 | 2176813 | 346497.9 |
| 190 | 2176810 | 346477.1 |
| 191 | 2176812 | 346467 |
| 192 | 2176837 | 346463.3 |
| 193 | 2176847 | 346452.6 |
| 194 | 2176833 | 346424.7 |
| 195 | 2176804 | 346416 |
| 196 | 2176791 | 346407.4 |
| 197 | 2176788 | 346385.7 |
| 198 | 2176824 | 346360.8 |
| 199 | 2176770 | 346319.8 |
| 200 | 2176731 | 346350.9 |
| 201 | 2176620 | 346250.1 |
| 202 | 2176211 | 346349.4 |
| 203 | 2176017 | 346191.3 |
| 204 | 2175750 | 346204.8 |
| 205 | 2175210 | 346694.6 |
| 206 | 2174903 | 346672.3 |
| 207 | 2174612 | 347466.8 |
| 208 | 2174540 | 347588.9 |
| 209 | 2174063 | 348318 |
| 210 | 2174063 | 348318 |
| 211 | 2173823 | 348694.2 |
| 212 | 2173823 | 348694.2 |
| 213 | 2173797 | 348744.1 |
| 214 | 2173754 | 348775.4 |
| 215 | 2173733 | 348808.5 |
| 216 | 2173693 | 348842.9 |
| 217 | 2173674 | 348884.6 |
| 218 | 2173670 | 348916.6 |
| 219 | 2173641 | 348925.9 |
| 220 | 2173612.579 | 348983.3728 |
| 221 | 2173385.19 | 349025.4 |
| 222 | 2173337.02 | 349037.2 |
| 223 | 2173319.81 | 349017.53 |
| 224 | 2173275.09 | 349043.09 |
| 225 | 2173271.65 | 349062.26 |
| 226 | 2173258.87 | 349062.26 |
| 227 | 2173250.51 | 349051.45 |
| 228 | 2173220.53 | 349042.11 |
| 229 | 2173199.4 | 349008.2 |
| 230 | 2173167.45 | 349022.45 |
| 231 | 2173158.11 | 349043.59 |
| 232 | 2173158.11 | 349074.3178 |
| 233 | 2173168.43 | 349128.13 |
| 234 | 2173185.63 | 349151.72 |
| 235 | 2173184.65 | 349164.99 |
| 236 | 2173192.52 | 349185.14 |
| 237 | 2173215.62 | 349199.39 |
| 238 | 2173227.9 | 349237.73 |
| 239 | 2173214.88 | 349282.46 |
| 240 | 2173245.85 | 349293.76 |
| 241 | 2173330.38 | 349462.84 |
| 242 | 2173325.71 | 349494.78 |
| 243 | 2173108.966 | 349797.4044 |
| 244 | 2173147.97 | 349956.18 |
| 245 | 2173163.7 | 349964.54 |
| 246 | 2173162.72 | 349985.67 |
| 247 | 2173155.84 | 350004.84 |
| 248 | 2173164.19 | 350035.32 |
| 249 | 2173176.48 | 350058.41 |
| 250 | 2173180.9 | 350086.43 |
| 251 | 2173175 | 350112.48 |
| 252 | 2173157.8 | 350120.84 |
| 253 | 2173157.8 | 350120.84 |
| 254 | 2173145.02 | 350134.11 |
| 255 | 2173145.02 | 350148.36 |
| 256 | 2173129.29 | 350165.56 |
| 257 | 2173127.33 | 350198.99 |
| 258 | 2173127.33 | 350219.63 |
| 259 | 2173116.52 | 350237.82 |
| 260 | 2173115.53 | 350254.53 |
| 261 | 2173097.84 | 350267.8 |
| 262 | 2173079.65 | 350283.53 |
| 263 | 2173075.23 | 350300.73 |
| 264 | 2173076.71 | 350322.35 |
| 265 | 2173072.775 | 350333.5829 |
| 266 | 2173055.08 | 350340.54 |
| 267 | 2173038.86 | 350332.67 |
| 268 | 2173015.27 | 350321.37 |
| 269 | 2172998.06 | 350318.91 |
| 270 | 2172962.19 | 350357.25 |
| 271 | 2172931.22 | 350374.94 |
| 272 | 2172905.66 | 350372.98 |
| 273 | 2172900.25 | 350385.27 |
| 274 | 2172910.09 | 350397.55 |
| 275 | 2172927.29 | 350400.99 |
| 276 | 2172930.24 | 350413.28 |
| 277 | 2172915.98 | 350428.03 |
| 278 | 2172921.39 | 350442.77 |
| 279 | 2172941.54 | 350450.14 |
| 280 | 2172943.51 | 350464.4 |
| 281 | 2172929.25 | 350472.26 |
| 282 | 2172914.51 | 350463.41 |
| 283 | 2172895.83 | 350466.85 |
| 284 | 2172881.58 | 350490.94 |
| 285 | 2172857 | 350506.67 |
| 286 | 2172843.24 | 350527.31 |
| 287 | 2172832.43 | 350559.75 |
| 288 | 2172822.6 | 350568.59 |
| 289 | 2172809.82 | 350565.65 |
| 290 | 2172799.99 | 350568.1 |
| 291 | 2172795.56 | 350580.39 |
| 292 | 2172801.86 | 350591.5 |
| 293 | 2172801.96 | 350609.88 |
| 294 | 2172789.18 | 350647.73 |
| 295 | 2172769.52 | 350674.27 |
| 296 | 2172758.7 | 350697.37 |
| 297 | 2172750.84 | 350726.37 |
| 298 | 2172753.79 | 350748.98 |
| 299 | 2172505.35 | 350604.67 |
| 300 | 2172402.66 | 350544.72 |
| 301 | 2172359.57 | 350515.45 |
| 302 | 2172225.38 | 350795.57 |
| 303 | 2172218.77 | 350809.29 |
| 304 | 2172201.95 | 350829.58 |
| 305 | 2172196.81 | 350844.12 |
| 306 | 2172194.63 | 350859.43 |
| 307 | 2172121.68 | 351011.89 |
| 308 | 2172116.88 | 351159.9 |
| 309 | 2172112.39 | 351173.19 |
| 310 | 2172106.12 | 351191.78 |
| 311 | 2172094.77 | 351225.26 |
| 312 | 2172073.63 | 351281.01 |
| 313 | 2172060.17 | 351470.3896 |
| 314 | 2172075.76 | 351503.63 |
| 315 | 2172162.79 | 351549.4 |
| 316 | 2172154.75 | 351607.69 |
| 317 | 2172161.47 | 351629.24 |
| 318 | 2172188.67 | 351649.49 |
| 319 | 2172187.51 | 351666.61 |
| 320 | 2172202.67 | 351704.86 |
| 321 | 2172219.71 | 351855.37 |
| 322 | 2172207.77 | 351884.54 |
| 323 | 2172157.69 | 351876.69 |
| 324 | 2172106.4 | 351915.91 |
| 325 | 2172135.36 | 351981.69 |
| 326 | 2172103.39 | 352058.31 |
| 327 | 2172098.56 | 352106.58 |
| 328 | 2172069.33 | 352178.8482 |
| 329 | 2172024.042 | 352161.8713 |
| 330 | 2172006.1 | 352128.61 |
| 331 | 2171993.23 | 352076.25 |
| 332 | 2171994.56 | 352035.87 |
| 333 | 2171983.91 | 352007.03 |
| 334 | 2171938.44 | 352005.58 |
| 335 | 2171930.23 | 352047.17 |
| 336 | 2171877.7 | 352110.1 |
| 337 | 2171873.32 | 352144.58 |
| 338 | 2171884.53 | 352188.95 |
| 339 | 2171808.37 | 352195.25 |
| 340 | 2171801.88 | 352329.24 |
| 341 | 2171744.61 | 352495.18 |
| 342 | 2171733.8 | 352527.59 |
| 343 | 2171480.88 | 353188.44 |
| 344 | 2171474.54 | 353204.92 |
| 345 | 2171440.98 | 353292.73 |
| 346 | 2171370.59 | 353476.66 |
| 347 | 2171268.29 | 353743.95 |
| 348 | 2171262.3 | 353757.24 |
| 349 | 2171259.32 | 353764.31 |
| 350 | 2171201.585 | 353901.4405 |
| 351 | 2171187.42 | 353935.1 |
| 352 | 2171160.97 | 353997.97 |
| 353 | 2171144.14 | 354037.88 |
| 354 | 2171117.1 | 354102.09 |
| 355 | 2171070.16 | 354213.58 |
| 356 | 2171044.64 | 354273.17 |
| 357 | 2170970.544 | 354409.1857 |
| 358 | 2170960.12 | 354428.32 |
| 359 | 2170982.42 | 354455.45 |
| 360 | 2170972.12 | 354466.62 |
| 361 | 2170941.583 | 354535.0094 |
| 362 | 2170914.02 | 354565.48 |
| 363 | 2170703.24 | 355133.21 |
| 364 | 2170607.26 | 355364.86 |
| 365 | 2170576 | 355429 |
| 366 | 2170612.58 | 355434.42 |
| 367 | 2170707 | 355452 |
| 368 | 2170712 | 355453 |
| 369 | 2170819.38 | 355471.34 |
| 370 | 2170881.38 | 355481.84 |
| 371 | 2170893.41 | 355483.99 |
| 372 | 2171075 | 355515 |
| 373 | 2171075.67 | 355566.19 |
| 374 | 2171075.87 | 355582.52 |
| 375 | 2171082 | 356056 |
| 376 | 2171082 | 356134.12 |
| 377 | 2171082 | 356147.96 |
| 378 | 2171082 | 356287 |
| 379 | 2171079.29 | 356801.26 |
| 380 | 2170348.63 | 356739.47 |
| 381 | 2170030.28 | 356712.55 |
| 382 | 2170003.692 | 356737.1316 |
| 383 | 2169919.313 | 356737.1316 |
| 384 | 2169846.242 | 356737.1316 |
| 385 | 2169660.74 | 357133.12 |
| 386 | 2169601.897 | 357272.1207 |
| 387 | 2169827.792 | 357380.7941 |
| 388 | 2169830.767 | 357415.1817 |
| 389 | 2169869.266 | 357453.6553 |
| 390 | 2169949.106 | 357509.6876 |
| 391 | 2169963.137 | 357534.1195 |
| 392 | 2169968.822 | 357567.6872 |
| 393 | 2170018.642 | 358215.0055 |
| 394 | 2170027.487 | 358248.8027 |
| 395 | 2170059.225 | 358320.0369 |
| 396 | 2170127.321 | 358954.616 |