ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Пазяльское»

Можгинского района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЗЯЛЬСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

21/2020-ГП

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЗЯЛЬСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

21/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» разработан в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Пазяльское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Пазяльское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Пазяльское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Пазяльское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Пазяльское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2);

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Пазяльское»;

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Пазяльское»;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального  образования «Пазяльское» на  период 2017-2027 гг.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Пазяльское» № 39 от 11.09.2017;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района на период 2012-2025 г.г.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» № 2109 от 31.12.2015;

- Программа «Комплексное  развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское»  на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2029 и 2041 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Пазяльское» №74 от 09.08.2019;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема теплоснабжения Муниципального образования «Пазяльское» на период 2014-2028 гг.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Пазяльское», предоставленные администрацией муниципального образования «Пазяльское», сведения, размещенные на сайте администрации муниципального образования «Пазяльское» pazyalskoe.mozhrayon.ru (официальный сайт МО «Пазяльское»).

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2020 г.;

1 этап –2030 г.;

2 этап – 2040 г. расчетный срок;

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Пазяльское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Пазяльское сельское поселение – муниципальное образование в составе Можгинского района Удмуртии. Административный центр – деревня Пазял. Устав муниципального образования «Пазяльское» принят решением Советом депутатов муниципального образования «Пазяльское» от 8.12.2005г.

Муниципальное образование «Пазяльское» расположено в северо-восточной  части Можгинского района. Территория муниципального образования «Пазяльское» граничит  на севере и западе — с муниципальным образованием «Большеучинское», на востоке  — с муниципальным образованием «Маловоложикьинское», на западе — с муниципальным образованием «Большепудгинское».

Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Можга. По территории сельского поселения проходят дороги местного значения IV и V категории. Территория поселения находится в пределах часовой транспортной доступности. Расстояние от д. Пазял до административного центра района – г. Можга - 25 км.

Через территорию муниципального образования «Пазяльское» проходит участок автомобильной дороги регионального значения 94К-7 Можга - Вавож.

В состав муниципального образования входят 3 населенных пункта, все населенные пункты муниципального образования имеют статус сельского  населенного пункта. Население райцентра составляет 893 жителей (на 1 января 2020 года по данным госстатистики).

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Пазял | 742 |
| 2 | д. Чужьем | 46 |
| 3 | д. Ключи | 105 |
|  | Всего: | 893 |

На территории муниципального образования «Пазяльское» осуществляют свою работу следующие организации:

- Администрация МО «Пазяльское», д. Пазял ул. Центральная д.5

- учреждения культуры: Пазяльский СДК;

- учреждения здравоохранения: Пазяльский фельдшерско-акушерский пункт;

- учреждения образования: МБОУ «Пазяльская общеобразовательная школа», МБДОУ «Пазяльский детский сад»;

- учреждения спорта: Спортивный зал в МБОУ «Пазяльская общеобразовательная школа»;

- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Родина».

Почтовые отделения  оказывают услуги по выплате пенсий, пособий, подписке периодических изданий, а также по реализации товаров первой необходимости.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Муниципальное образование «Пазяльское» Можгинского района находится на севере Удмуртской Республики: Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата (4 времени года).

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +18 °С. Средняя температура наиболее холодного периода (январь) -15 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -47,5 °С, абсолютный максимум поднимается до +36,6°С.

Таблица 2. содержит сведения по температуре воздуха и количеству осадков в Республике.

Таблица 2 - Сведения по температуре воздуха и количеству осадков в Республике

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние температуры, oC | -15 | -12,6 | -5,8 | +3,4 | +11,7 | +16,3 | +18 | +15,9 | +9,9 | +2 | -4,9 | -10,9 | +2,4 |
| Абсолютный минимум, oC | -46,8 | -40,4 | -32,1 | -23,9 | -9,4 | -2,4 | +4,3 | -1,5 | -5,5 | -21,3 | -33,5 | -47,5 | -47,5 |
| Абсолютный максимум, oC | +4,5 | +12,1 | +10,1 | +27,5 | +31,1 | +35,6 | +36,6 | +34,6 | +33 | +22,4 | +11,2 | +4,3 | +36,6 |
| Среднее количество осадков, мм | 35 | 26 | 27 | 32 | 37 | 59 | 67 | 63 | 54 | 51 | 44 | 37 | 340-600 |
| Число дней со снежным покровом | 29 | 25 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 28 | 155 |
| Высота снежного покрова, см | 43 | 52 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | - |
| Максимальная высота, см | 84 | 100 | 113 | 94 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 74 | 78 | 113 |

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометобеспечению» в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм.

Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, средняя продолжительность гроз за год 51 час.

Преобладающими воздушными массами являются континентальный воздух умеренных широт, поступающий с Атлантического океана и воздушные массы арктического воздуха, поступающие с Северного Ледовитого океана. В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Средняя скорость ветра 3,6 м/сек. Бывают ураганы и шквалы. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышений которой составляет 5 % составляет 7,5 м/с (Таблица 3).

Таблица 3 - Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | 12 | 12 | 10 |

Весна и осень - наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных температур может быть в конце мая и в начале июня, что сказывается на возделываемых и теплолюбивых дикорастущих растениях.

В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незаселенных пространствах.

Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху.

Гидрографическая сеть поселения хорошо развита. Самая крупная река, протекающая вдоль восточной границы сельского поселения- река Вала. Длина реки 196 км, площадь бассейна 7 360 кв. км. Средний уклон 0,6 м/км. Густота речной сети в пределах бассейна 0,50 км/кв. км. По данным наблюдений гидропоста средняя годовая амплитуда колебания уровня воды 5.33 м. Река не судоходна. используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, орошения и любительского рыболовства, а также в рекреационных целях.

По территории поселения также протекают река Пазялка, вдоль южной границы - речка Уё-Жикья и ручьи без названия.

Все реки МО «Пазяльское» по водному режиму относятся к рекам восточно - европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне  - летними паводками и зимней меженью. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые и талые воды, с преобладанием снегового. Во время весеннего половодья рек зона затопления достигает русловой части реки, иногда затапливается вся пойменная поверхность.

Особенностью муниципального образования является наличие родников, которые не обустроены и не используются населением.

Рельеф района располагается на трех орографических образованиях. На севере - Мултан-Тыловайская возвышенность с наивысшей точкой района и средней и южной Удмуртии горой Кабангурезь (Эрестемский мыс 299 м). Во всю среднюю часть района пролегает Средне-Удмуртская низина, высота которой от 120 до 200 м. На юге заходит Можгинская возвышенность, рассеченная долиной р. Нылга, ее наивысшая точка Нардыгская гора 262 м. В месте слияния рек Вала и Нылга находится самая низкая точка района – 98 м над уровнем моря.

Считается, что поверхность сложилась в результате эрозионного расчленения и денудационного выравнивания верхней поверхности рельефа дна пермских морей после их отступления. Пуги – останцевые холмы, сложенные более устойчивыми к разрушению обломочными горными породами. К числу крупнейших форм рельефа относятся речные долины рек Ува, Нылга, Арлеть, Какможка, Лудзя.

Из возвышенных форм рельефа надо отметить: водораздельную гряду между притоками реки Кильмезь (Нузык и Арлеть) и реки Ува, протянувшуюся от д. Сюровай до д. Пали, с наивысшей точкой Елмашевская гора – 244м; водораздельную гряду между р. Нылга и р. Ува, протянувшуюся от д. Чужьем до деревни Эрестем, с наивысшей точкой Эрестемский мыс – 299м; водораздельную гряду между реками Нылга и Иж с наивысшей точкой Нардыгская гора – 262м.

Первые две водораздельные гряды примыкают к Мултан-Тыловайской, а третья - к Можгинской возвышенности.

Самые крупные пониженные формы – долины рек Ува, Нылга, Арлеть, Какможка. Северо-восточная часть района и примыкающая к ней часть территории Якшур-Бодьинского района известны географам как «крыша Удмуртии». Именно она наиболее приподнята в географическом центре Республики и является водоразделом между бассейнами р. Кильмезь – текущей на запад, Ижа – текущим на юг, Чепцы (Лоза) – текущими на север и Камы (Вотка) – текущими на Восток.

Распространена в пределах Мултан-Тыловайской и Можгинской возвышенностей овражно-балочная сеть. К числу прогрессирующих оврагов относятся Сюрзинский, Леганский, Тыловайский. На территории Средне-Удмуртской низины большую площадь занимают эоловые формы рельефа, представленные дюнами различной формы.

Образовались они под воздействием сильных ветров, выдувавших незакрепленные пески тогдашней природной зоны - тундро-степи ледникового периода. В последние десятилетия главной геологической силой, трансформирующей рельеф района, стала человеческая деятельность.

Большую часть территории занимают дерново-подзолистые почвы.  Это связано с тем, что в прошлом вся территория Республики была покрыта  хвойными лесами и лишь на юге росли смешанные и лиственные леса. Как в хвойных лесах активно развивается подзолистый процесс.

В лесной подстилке при разложении хвойного опада образуются сильные органические кислоты. Из-за частых дождей в умеренном климате вместе с проникающими в почву нисходящими токами воды эти кислоты разлагают все минералы, кроме кварца и полевого шпата. Продукты разложения «вымываются» грунтовыми водами. Самый верхний слой почвы под лесной подстилкой приобретает белесую окраску, которая напоминает цвет золы. Отсюда произошло название этих почв – подзолы. Они малопригодны для сельского хозяйства и нуждаются в минеральных удобрениях.

В более южных районах, где преобладают лиственные леса и значительно меньше осадков, при разложении лиственного опада и травы образуется гумус (перегной), который окрашивает почву в темный цвет. Чем больше накапливается гумуса, тем выше плодородие почвы. Эти почвы называются серые лесные оподзоленные. Их не так много.

Для земледельцев большим бедствием является водная эрозия – размыв почвы и образование оврагов. Она отрицательно влияет на пашни, уменьшает их площадь.

Из-за дождей и таяния снега теряется гумус, вымываются минеральные вещества, поэтому почвы бедны микроэлементами:  йодом, медью, цинком, кобальтом. Выращенные на таких почвах сельскохозяйственные растения тоже не имеют этих микроэлементов. Их недостаток в организме может привести к заболеваниям людей и животных. Например, недостаток йода в почве приводит к недостатку его в растениях, воде, в результате  к недостатку его у человека и животных, а это вызывает нарушение функции щитовидной железы. Для предотвращения таких последствий необходимо вносить в почвы микроэлементы.

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур  в Удмуртии требуется внесение в почву большого количества органических и минеральных удобрений, микроэлементов.

Коренным типом растительности являются леса. Лесообразующими породами являются ель. пихта, сосна, береза, осина, липа. Массовой заготовки древесины не ведется, так как ресурсы ограничены. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Небольшие лесные массивы около населенных пунктов выполняют водоохранную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функцию, а так же используются местным населением для рекреационных целей, сбора грибов и ягод.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Исходя из особенностей рельефа местности, гидрологических условий и физикомеханических свойств грунтов произведено инженерно-геологическое районирование территории по степени благоприятности для строительства. За основу районирования принята степень влияния вышеописанных факторов на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, обуславливающая необходимость выполнения инженерной подготовки территории. С учетом этих признаков выделены участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства. Природные условия местности и происходящие на ней физико-геологические процессы определяют степень благоприятствования территорий для строительства поселка. С градостроительной точки зрения, территории по степени благоприятности разделяются на 3 категории:

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке. Условно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью. Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Участки благоприятные для строительства. К таким участкам относятся площади с уклоном поверхности от 0,5 до 8 % для зоны капитального строительства. Грунтовые воды здесь залегают глубже 5 — 8,7 м. Рельеф благоприятствует стоку поверхностных вод. Естественным основанием будут служить делювиальные глины, верхнепермские глины и пески. Участки условно благоприятные для строительства. Сюда отнесены участки с уклоном поверхности 8 — 12 %, небольшие луга и лощины, а также участки надпойменных террас с близким залеганием уровня грунтовых вод. С учетом прогноза колебания в этой зоне уровня грунтовых вод установятся на глубине до 1,0 — 1,5 м от поверхности земли.

Большая часть территории села характеризуется благоприятными строительными условиями. Уклоны поверхности не превышают 0,05, уровень грунтовых вод находится на глубине более 3м.

Условно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью. Такими территориями являются участки с развитием верховодки, а также часть склонов, имеющих крутизну в пределах 0,05- 0,1. Уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине 1-3м. При строительстве необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, включающих устройство искусственного дренажа и гидроизоляцию подземных частей зданий, а также планировку поверхности.

В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят заморозки, ливневый характер осадков, ураганы, шквальные ветра.

По климатическому районированию территория района относится к строительно-климатическому подрайону II В (СНиП 2.01.01-82), который характеризуется как относительно благоприятный для градостроительной деятельности.

При размещении объектов гражданского строительства, промышленности необходимо учитывать направление ветров.

2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов села с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни населения – и базируется на существующем функциональном зонировании и на перспективных территориях.  Главными структурными элементами населенных пунктов являются:

1.Общественный центр;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

В проектной планировочной структуре сложившаяся центральная часть сохраняется и упорядочивается. Планировочная структура дополняется новыми жилыми образованиями.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Динамика изменения численности населения это неоднородный процесс и складывается из многих демографических тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия.

В настоящее время на территории поселения имеется один населенных пункта, которые остаются на гране исчезновения: д. Пали, д. Туймат, в которых осталось менее 50 человек. В каждом населенном пункте сохраняются свои тенденции уменьшения численности населения, но особо остро они отражены в самых малых населенных пунктах. Чем меньше населенный пункт, тем быстрее происходит его депопуляция.

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2018 г. | кол-во жителей 2019 г. | кол-во жителей 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Пазял | 743 | 744 | 742 |
| д. Чужьем | 58 | 48 | 46 |
| д. Ключи | 103 | 109 | 105 |
| Всего: | 904 | 901 | 893 |

На территории муниципального образования «Пазяльское» в 2018 году проживало 904 человека, к 01.01.2020 года численность населения составила 
893 человек.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования за 2019 год зарегистрировано 12 рождений, умерших - 11 человек.

Структура населения по возрастному составу

Структура населения муниципального образования «Пазяльское» по возрастному составу представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Возраст населения (лет) | МО «Пазяльское» |
| --- | --- |
| От 0 до 7 лет | 80 |
| От 8 до 18 лет | 124 |
| От 18 до 35 лет | 217 |
| От 35 до 65 лет | 399 |
| Старше 65 лет | 113 |

Занятость населения

На 2020 год численность работников  в бюджетной сфере - 60 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составляет на 01.01.2018 года - 16 человек, на 01.01.2019 – 14 человек.

За пределами территории муниципального образования трудятся 64 человека.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

Общие выводы

На протяжении нескольких лет наблюдается естественная убыль населения.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится из тенденций естественного прироста и механического движения населения в регионе, его городских округах и муниципальных районах, а также улучшение демографической ситуации в стране в целом.

При условии осуществления продуманной демографической политики, можно рассчитывать на достижение стабилизации количества населения. Важным шагом в этом направлении является также снижение уровня младенческой смертности. Так, на территории муниципального образования «Пазяльское» сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения трудоспособного возраста (68% - на 01.01.2020) над долей населения старше трудоспособного возраста (13%).

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Пазяльское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии со схемой размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории МО «Пазяльское» располагаются следующие существующие (действующие) особо охраняемые природные территории регионального значения:

- памятник природы «Торфяное болото «Бурмакинское»

## 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования.

3.2. Границы населённых пунктов

В таблице 6 приведены площади земель в границах населенного пункта на первый этап реализации генерального плана и на расчетный срок.

Таблица 6

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | деревня Пазял | 186,4847 | 190,3109 | 190,3109 |
| 2 | деревня Чужьем | 43,5976 | 43,5976 | 43,5976 |
| 3 | деревня Ключи | 34,7233 | 36,628 | 36,628 |
| 4 | Итого | 264,8056 | 270,5365 | 270,5365 |

3.2. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение. Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

• Развитие архитектурно-композиционной структуры населенных пунктов и других планировочных зон села.

• Увеличение территорий природно-рекреационного назначения.

• Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках деловых, общественных и жилых функций.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

• Зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Пазяльское».

Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» предусматривается:

- Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

- Капитальный ремонт здания школы;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

3.5. Развитие объектов транспортной  инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское» разработаны на основе тщательного им всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- Строительство автомобильной дороги местного значения между населенными пунктами д.Чемошур-Уча – с.Пазял;

- Реконструкция дороги Можга-Вавож и мостового перехода через р. Вала;

- Строительство моста на автомобильной дороге местного значения между населенными пунктами д.Чемошур-Уча – с.Пазял;

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием;

- Планомерное обновление подвижного состава ОАО «Удмуртавтотранс, закупка автобусов на газомоторном топливе;

- Планомерное обустройство остановочных пунктов;

- Организация маршрутов в населенные пункты с малым количеством жителей.

Все дороги регионального значения планируются к укции. Участки дорог и срок определяются бюджетными программами и проектной документацией.

В основу генерального плана положена сложившаяся структура транспортной сети.

Одной из главных предпосылок социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Пазяльское» является совершенствование внешнего транспортного комплекса, включающего в себя автомобильный вид транспорта.

Проектные предложения направлены на решение существующих транспортных проблем поселения, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

Приведение автомобильных дорог местного значения, связывающих сельские населенные пункты муниципального образования «Пазяльское» в нормативное состояние, требует значительных инвестиций и продолжительных сроков реализации намеченных мероприятий. С этой целью в муниципальном образовании «Пазяльское» была разработана программа «Комплексное  развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское»  на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2029 и 2041 годы».

### 3.6. Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав.  В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» не предусматривается.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

### 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть изменен.

При разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно-защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Пазяльское» находятся 2 скотомогильника:

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Пазял, МО «Пазяльское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/05;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Чужьем, МО «Пазяльское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/06.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.8. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Сельского кладбища – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 10 кВ – 10 м,

от линий 110 кВ – 20 м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных нефтепроводов:

охранная зона - 25 метров в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую строну.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автомобильные дороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 10 кВ – 10 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

Также в пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям;

- Благоустройство дорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли;

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос;

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов;

- Проведение эколого-просветительского образования населения;

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий;

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов;

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов;

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного строительства, а также проектируемых садовых земельных участков.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012,
СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

В состав основных сооружений водоснабжения МО «Пазяльское» входят: артезианские скважины, водонапорные башни объемом от 15 до 25м3, водопроводная сеть. Система водоснабжения централизованная, водозабор осуществляется от 3-х артезианских скважин, водонапорных башен 3 шт. Объем водонапорных башен по 25 куб.м. каждая.

Качество артезианских вод оценивается комплексом различных химических, физико - химических, санитарно-бактериологических и гидробиологических показателей, определяемых путем проведения соответствующих анализов. Исследование результатов анализов показало резкое ухудшение качества водоисточников.

Вода в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по некоторым показателям:

В 30% скважин превышения норматива по бору 5 раз

В 10% скважин превышение нитратов в 1.2 раза.

Объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности ООО «Родина».

В состав основных сооружений водоснабжения МО «Пазяльское» входят: артезианские скважины, водонапорные башни объемом от 15 до 25м3, водопроводная сеть.

Подача воды в систему водоснабжения осуществляется артезианскими скважинами в уличную сеть Ду = 50-150мм, состоящую в основном из стальных труб. Физический износ уличной сети составляет 80%. Водопроводная сеть подвержена высокой аварийности, не исключено наличие скрытых утечек и большой процент нерациональных потерь воды из сети. Существующее состояние сетей увеличивает расходы на устранение аварий.

В настоящее время водопроводными сетями охвачено более 80% территории жилой постройки.

Горячее водоснабжение в муниципальном образовании «Пазяльское» не осуществляется, в муниципальном образовании «Пазяльское» имеется 1 котельная.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Общие мероприятия по обеспечению населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве на полный срок реализации генерального плана представлены в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и замена существующих водозаборных сооружений, бурение артезианских скважин. |
| 2 | Оборудование локальными очистными сооружениями производственных и сельскохозяйственных объектов. |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на застроенной территории села, не оборудованной водопроводом |

На многих существующих улицах в населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 
30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 0,742 тыс. чел.

Qср.сут. = 160*0,742/1000 = 0,11872 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут. = Кмах*Qcр.сут = 1.2*0,11872 =252,29 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Пазяльское» сведены в таблицу 7.

Таблица 7

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
|  | деревня Пазял | 0,742 | 0,742 | 160 | 0,11872 | 0,142464 | 0,11872 | 0,142464 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,011872 | 0,0142464 | 0,011872 | 0,0142464 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0371 | 0,04452 | 0,0371 | 0,04452 |
|  | Итого |  |  |  | 0,00736 | 0,008832 | 0,00736 | 0,008832 |
|  | деревня Чужьем | 0,046 | 0,046 | 160 | 0,00736 | 0,008832 | 0,00736 | 0,008832 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000736 | 0,0008832 | 0,000736 | 0,0008832 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0023 | 0,00276 | 0,0023 | 0,00276 |
|  | Итого |  |  |  | 0,010396 | 0,0124752 | 0,010396 | 0,0124752 |
|  | деревня Ключи | 0,105 | 0,105 | 160 | 0,0168 | 0,02016 | 0,0168 | 0,02016 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00168 | 0,002016 | 0,00168 | 0,002016 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00525 | 0,0063 | 0,00525 | 0,0063 |
|  | Итого |  |  |  | 0,02373 | 0,028476 | 0,02373 | 0,028476 |
|  | Всего | 0,893 | 0,893 |  | 0,201818 | 0,2421816 | 0,201818 | 0,2421816 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Пазяльское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2009, табл.5.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение – 5 л/с.

### 5.5. Водоотведение

На территории МО «Пазяльское» населенные пункты д.Пазял,  д.Чужьем и  д.Ключи не имеют централизованной системы водоотведения. Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы расположенные во дворах жилых домов. Вывоз осуществляется при помощи ассенизаторских машин.

### На территории МО «Пазяльское» ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

### 5.6. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры поселения является уровень газификации населенных пунктов.

Все газопроводы-отводы, пункты редуцирования газа, распределительные газопроводы низкого давления обслуживаются Филиалом АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Можга.

Природный газ используется в жилой застройке – для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Оборудование работает на природном газе низкого давления.

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования. Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Пазяльское» приведены в таблице 12.

| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |  |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |  |
| 1 | д. Пазял | 742 | 742 | 742 | 163240 | 163240 | 163240 |  |
| 2 | д. Чужьем | 46 | 46 | 46 | 10120 | 10120 | 10120 |  |
| 3 | д. Ключи | 105 | 105 | 105 | 23100 | 23100 | 23100 |  |
| 7 | Итого: | 893 | 893 | 893 | 196460 | 196460 | 196460 |  |

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

5.7. Теплоснабжение

### В МО «Пазяльское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (19,43 тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В д.Пазял  используется закрытая двухтрубная система теплоснабжения для отопления объектов соцкультбыта.

### Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 50%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших технологий и материалов.

### Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Основные проектные предложения:

- переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Пазяльское» предусмотрено от электрических сетей ОАО «Удмуртэнерго».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ «Пазял», расположенной  на территории муниципального образования.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Пазяльское», приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП | 88 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял. в 30 м к северу от автомобильной дороги (Можга-Вавож)-Пазял |
| КТП | 10 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Ключи, на расстоянии 180 метров от земельного участка по адресу: Можгинский район, д. Ключи, ул. Зеленая, 16 а |
| КТП | 11 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Ключи, в 40 м на юг от участка, расположенного по адресу: ул. Зеленая, 31а |
| КТП | 12 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, ул. Фалалеева |
| КТП | 42 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Чужьем, вблизи земельного участка, расположенного примерно в 150 м по направлению на северо-запад от дома № 23а по ул. Садовой |
| КТП | 45 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в 400 м по направлению на северо-восток от дома № 1 по ул. Центральной |
| КТП | 46 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в 30 м к северу от автомобильной дороги (Можга-Вавож)-Пазял |
| КТП | 47 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в северном направлении на расстоянии 120 метров по адресу: Можгинский район, д.Пазял, ул. Центральная, 1 |
| КТП | 48 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в 88 м к северу от участка по адресу: ул. Заречная, 4 |
| КТП | 49 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в 800 м. по направлению на юго-восток от дома №1 по ул. Центральной |
| КТП | 51 | ОАО «Удмуртэнерго» | земельный участок с кадастровым номером 18:17:006004:542 |
| КТП | 62 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Пазял, в 500 метрах на северо-восток от жилого дома по адресу: д. Пазял, улица Центральная, 1 |
| КТП | 80 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Чужьем, вблизи земельного участка, расположенного примерно в 150 м по направлению на северо-запад от дома № 23а по ул. Садовой |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования  «Пазяльское» приведен в таблице 10 и таблице 11.

Таблица 10

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
|  | деревня Пазял | 742 | 742 | 742 | 482,3 | 482,3 | 482,3 | 0 |
|  | деревня Чужьем | 46 | 46 | 46 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0 |
|  | деревня Ключи | 105 | 105 | 105 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 0 |
| 7 | Итого: | 893 | 893 | 893 | 580,45 | 580,45 | 580,45 | 0 |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 11

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. Срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | деревня Пазял | 742 | 742 | 742 | 1,61014 | 1,61014 | 1,61014 | 0 |
|  | деревня Чужьем | 46 | 46 | 46 | 0,09982 | 0,09982 | 0,09982 | 0 |
|  | деревня Ключи | 105 | 105 | 105 | 0,22785 | 0,22785 | 0,22785 | 0 |
|  | Итого: | 893 | 893 | 893 | 1,93781 | 1,93781 | 1,93781 | 0 |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- организация места  сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

В настоящеее время вывоз твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования «Пазяльское» осуществляется на полигон ТБО в г. Можге. Периодичность вывоза 2 раза в неделю. Обслуживающая организация «Спецавтохозяйство».

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования  «Пазяльское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 12.

Таблица 12

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Пазяльское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89*:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

Основные техногенные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Пазяльское» следующие:

1.Сеть автомобильных дорог на территории района и характер перевозимых грузов, а также пассажироперевозки, являются потенциальными источниками возникновении аварий и катастроф. Возможные чрезвычайные ситуации на транспорте носят локальный характер, и связаны с нанесением существенного материального ущерба и потерями населения. Последствия аварии и катастроф может вызвать серьезное воздействие на окружающую среду.

2.Пожаро - и взрывоопасные факторы:

•	возможные взрывы и пожары могут произойти на территории муниципального образования «Пазяльское» при перевозке грузов (нефтепродуктов) автомобильным транспортом. Последствия взрывов способны вызвать на прилегающих территориях значительные разрушения (повреждения) жилых массивов и потери населения.

•	пожароопасными объектами на территории МО «Пазяльское» также являются:

•	 котельные. Все котельные представляют потенциальную опасность, особенно расположенные в пределах жилoгo сектора сельских поселений. При взрыве котлов возможны частичные разрушения строений и возникновения пожаров. Опасность представляют также дымовые трубы, так как их падение (при ураганном ветре, от износа, и т. п.) может причинить ущерб или могут произойти несчастные случаи с несчастные случаи с гибелью людей;

•	хранилища сена, соломы и кормов для с/х животных;

•	зернотоки, зерносушилки, крупные животноводческие комплексы и животноводческие фермы;

•	лесные массивы и заросшие высокотравьем поля.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории  поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлены подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Можгинский район» и муниципального образования «Пазяльское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Таблица 13

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории МО «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики

| № | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов кадастрового учета | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоянка Воложикьинская 1 (4 тыс. до н.э.) | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Вала (Л), 1,1 км к югу от д. Воложикья | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 2 | Стоянка Воложикьинская 2 (3 тыс. до н.э.) | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Вала (Л), 1,1 км к югу от д. Воложикья | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 3 | Нижнеключевские находки костей животных | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Вала (Л), д. Нижние Ключи | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 4 | Пазял-Жикьинский могильник («Вужшай») 18 в. н.э. | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Пазялка (Л), д. Пазял-Жикья – С часть, ул. Суворова, д. 55-57 | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 5 | Среднеключевское селище («Поляна») 17-18 вв н.э. | Удмуртская Республика, Можгинский район, Верхний Ключ (П), р. Вала (Л), 0,8 км к ЮЮЗ от д. Средние Ключи | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 6 | Чужьемский могильник («Вужшай») 19 в. н.э. | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Вала (Л), 0,5 км к востоку от д. Чужьем | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 7 | Стоянка Уе-Жикьинская, 4-3 тыс. до н.э. | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Вала (Л), 1,8 км от дд. Пазял и Чужьем | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |
| 8 | Селище Пазял-Жикья, 17-18 вв. н.э. | Удмуртская Республика, Можгинский район, р. Пазялка (Л), д. Пазял-Жикья, место Гырем Семен | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 №4 |

Объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» приведены в таблице 14.

Таблица  14

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Пазяльское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 9 551 | 9 551 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 279,0694 | 279,0694 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 893 | 893 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 3 | 3 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 21,8 | 21,8 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 19430 | 19430 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 110 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 160 | 160 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 1 | 1 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 138,9 | 138,9 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | 30 | 30 |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест |  |  |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га | 0,080345 | 0,080345 |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 1 | 2 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автомобильные дороги общего пользования, в том числе: | км | 13,6 | 13,6 |
| 22 | федеральные | км | - | - |
| 23 | региональные и муниципальные | км | 11,24 | 11,24 |
| 25 | местные | км | 2,36 | 2,36 |
| 27 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 28 | Водоснабжение |  |  |  |
| 29 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,201818 | 0,201818 |
| 30 | Канализация |  |  |  |
| 31 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,201818 | 0,201818 |
| 31 | Газоснабжение |  |  |  |
| 32 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 196460 | 196460 |
| 33 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 34 | Количество котельных | ед. | 1 | 1 |
| 35 | Электроснабжение |  |  |  |
| 36 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 580,45 | 580,45 |
| 37 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 13 | 13 |
| 38 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 39 | Общее количество кладбищ | единиц | - | - |

Раздел IV. Графические приложения

«Карта границ муниципального образования «Пазяльское» с отображением границ Можгинского лесничества (в соответствии с материалами лесоустройства)».

«Карта зон с особыми условиями использования территорий».

«Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».