ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик:

### Контракт:

Проект

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЗЯЛЬСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

21/2020-ГП.1

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЗЯЛЬСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

21/2020- ГП.1

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Пазяльское») подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от  02.05.2020 г. № 454-р
«О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики» в соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Пазяльское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Селтинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Пазяльское».

Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» учтены:

- документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Можгинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Пазяльское»;

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Можгинского района, бюджета муниципального образования «Пазяльское»;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального  образования «Пазяльское» на  период 2017-2027 гг.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Пазяльское» № 39 от 11.09.2017;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района на период 2012-2025 г.г.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» № 2109 от 31.12.2015;

- Программа «Комплексное  развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Пазяльское»  на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2029 и 2041 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Пазяльское» №74 от 09.08.2019;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема теплоснабжения Муниципального образования «Пазяльское» на период 2014-2028 гг;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Пазяльское» объектов регионального и местного значения Можгинского района и муниципального образования «Пазяльское»;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Пазяльское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Пазяльское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Пазяльское»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

разработку проектов санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Пазяльское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское»;

создание объектов местного значения муниципального образования «Пазяльское» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Пазяльское», в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Пазяльское» разработан
на 20 лет:

первая очередь до 2030 года;

расчётный срок до 2040 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Пазяльское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Пазяльское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Пазяльское», приоритетных национальных проектов.

Общая площадь муниципального образования «Пазяльское» в административных границах – 9 551 га.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Пазяльское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | деревня Пазял | 742 | 742 | 742 |
| 2 | деревня Чужьем | 46 | 46 | 46 |
| 3 | деревня Ключи | 105 | 105 | 105 |
| 4 | Итого | 893 | 893 | 893 |

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | деревня Пазял | 194,7773 | 194,7773 | 194,7773 |
| 2 | деревня Чужьем | 43,5976 | 43,5976 | 43,5976 |
| 3 | деревня Ключи | 40,6945 | 40,6945 | 40,6945 |
| 8 | Итого | 279,0694 | 279,0694 | 279,0694 |

Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» Можгинского района изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивной площадки в д. Пазял на ул. Парковая | Определяется на стадии рабочего проектирования |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги местного значения между населенными пунктами д.Чемошур-Уча – с.Пазял | Определяется на стадии рабочего проектирования | МО «Пазяльское» |
| 2 | Реконструкция дороги Можга-Вавож и мостового перехода через р. Вала |  |  |
| 3 | Строительство моста на автомобильной дороге местного значения между населенными пунктами д.Чемошур-Уча – с.Пазял |  |  |
| 4 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием |  |  |
| 5 | Обновление подвижного состава ОАО «Удмуртавтотранс, закупка автобусов на газомоторном топливе |  |  |
| 6 | Обустройство остановочных пунктов |  |  |
| 7 | Организация маршрутов в населенные пункты с малым количеством жителей. |  |  |

Все дороги регионального значения планируются к реконструкции. Участки дорог и срок определяются бюджетными программами и проектной документацией.

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и замена существующих водозаборных сооружений, бурение артезианских скважин. | д. Пазял, д. Чужьем | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Оборудование локальными очистными сооружениями производственных и сельскохозяйственных объектов. |  |  |  |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на застроенной территории села, не оборудованной водопроводом |  | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования). | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования). | д. Пазял | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование линиями электропередач территорий запланированных под жилую застройку на расчетный срок. | Населённые пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м, от ЛЭП 35 кВ – 15м, от ЛЭП 110 кВ – 20м |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (108м3). | Населённые пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования |

3. Параметры функциональных зон

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования. Генеральным планом муниципального образования «Пазяльское» установлены следующие функциональные зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

многофункциональная общественно-деловая зона

зона специализированной общественной застройки;

производственная зона;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

зона озелененных территорий общего пользования;

лесопарковая зона;

зона лесов;

зона рекреационного назначения;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона акваторий;

иные зоны.

3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

3.2. Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.3. Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Планируется расширение зоны специализированной общественной застройки:

- на участке, расположенном с юго-западного конца ул. Гагарина в д. Пазял, площадью 22703 кв.м;

3.4. Производственная зона

Производственная зона – территории, предназначенные для размещения существующих и проектируемых предприятий не выше IV-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.5. Коммунально–складская зона

Коммунально-складская зона – территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.6. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий, и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

3.7. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции транспортного обеспечения территорий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.8. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Зона предназначена для ведения садоводства и дачного хозяйства, установлена для предоставления и использования садовых, дачных земельных участков и расположенных на них жилых и хозяйственных строений и сооружений, для предоставления и использования огородных земельных участков и расположенных на них некапитальных жилых строений и хозяйственных сооружений в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не регламентируется.

3.9. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения не выше IV-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.10. Зона озелененных территорий общего пользования.

Зона озелененных территорий общего пользования – территории, используемые для рекреации и создаваемые для всего населения муниципального образования. Зона  выделена для сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения посредством устройства парков, скверов, бульваров. садов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.11. Лесопарковая зона.

Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

3.12. Зона лесов.

Зону лесов составляют леса государственного лесного фонда. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

3.13. Зона рекреационного назначения

Зона рекреации включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

3.14. Зона сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные угодья - территории, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных.

Параметры функциональной зоны:

не устанавливаются.

3.15. Зона акваторий.

Зона акваторий включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

3.16. Иные зоны

Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, благоустройства территории, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий), территорий общего пользования.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов республиканского и местного значения в границах муниципального образования «Пазяльское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального | Местного значения |  |
|  |  |  | Можгинского района | муниципального образования «Пазяльское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | открытие ателье, парикмахерской, мастерской по ремонту обуви в д.Пазял, строительство торговых объектов |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | - | - | Капитальный ремонт здания школы, капитальный ремонт ФАП в д. Пазял, строительство аптеки в д. Пазял, строительство ФОК |
| 4 | Производственная зона | - | - | - |
| 5 | Коммунально-складская зона | - | - | - |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | Ремонт водозаборных сооружений, бурение артезианских скважин; проложение уличного водопровода, строительство емкостей для целей противопожарной безопасности; реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы электроснабжения |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | реконструкция всех автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения проходящих по территории МО «Пазяльское»; асфальтирование улиц с грунтовым покрытием; установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети; |
| 8 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | - | - | - |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования | - | - | Озеленение специального назначения |
| 11 | Лесопарковая зона | - | - | Озеленение специального назначения |
| 12 | Зона лесов | - | - |  |
| 13 | Зона рекреационного назначения | - | - | Озеленение специального назначения |
| 14 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - |
| 15 | Зона акваторий |  |  |  |
| 16 | Иные зоны. | - | - | - |

II. Графические материалы

Приложение 1 «Карта функциональных зон поселения».

Приложение 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3 «Карта границ населенных пунктов».