ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Большепудгинское»

Можгинского  района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕПУДГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

14/2020-ГП.1

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕПУДГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

14/2020 - ГП.1

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Большепудгинское») подготовлено на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от  22.06.2018 г. № 736-р
«О подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики от 2 августа 2012 года №4/30 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района» в соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Можгинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Большепудгинское».

Генеральным планом муниципального образования «Большепудгинское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» учтены:

- Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики 
от 2 августа 2012 года №4/30 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района»;

- документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Можгинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Большепудгинское»;

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Можгинского района, бюджета муниципального образования «Большепудгинское»;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики на 2016-2026 годы утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 31.08.2016  №46;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Большепудгинское» на 2016 – 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 29.01.2016  №03;

- Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большепудгинское» на период 2016-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Большепудгинское» от 29.07.2016  №44;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Большепудгинское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Большепудгинское» объектов республиканского и местного значения Можгинского района и муниципального образования «Большепудгинское»;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Большепудгинское» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Большепудгинское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Большепудгинское»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

разработку проектов по сокращению санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Большепудгинское» (сети и объекты электро-, газо-,

тепло-, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Большепудгинское»;

создание объектов местного значения муниципального образования «Большепудгинское» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Большепудгинское», в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Большепудгинское» разработан
на 20 лет:

первая очередь до 2030 года;

расчётный срок до 2040 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Большепудгинское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Большепудгинское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Большепудгинское», приоритетных национальных проектов.

Общая площадь муниципального образования «Большепудгинское» в административных границах – 18179 га.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Большепудгинское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Большая Пудга | 374 | 374 | 374 |
| 2 | д Малая Пудга | 56 | 56 | 56 |
| 3 | д. Малая Сюга | 512 | 512 | 512 |
| 4 | д. Малая Копка | 183 | 183 | 183 |
| 5 | д. Телекшур | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Сюга-Какси | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ст. Люга | 1925 | 1925 | 1925 |
|  | Итого | 3050 | 3050 | 3050 |

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Большая Пудга | 115.32 | 112.89 | 112.89 |
| 2 | д Малая Пудга | 44.84 | 41,7 | 41,7 |
| 3 | д. Малая Сюга | 206,12 | 203,6 | 203,6 |
| 4 | д. Малая Копка | 60,43 | 59,92 | 59,92 |
| 5 | д. Телекшур | 10.99 | 10.43 | 10.43 |
| 6 | д. Сюга-Какси | 27.04 | 14.54 | 14.54 |
| 7 | ст. Люга | 147.12 | 146.28 | 146.28 |
|  | Итого | 611,86 | 589,36 | 589,36 |

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пристроя к школе(спортзала, мастерских, теплого туалета) в д. Ст.Шудья | Определяется проектом |
| 2 | Строительство детского сада в д. Ромашкино |  |
| 3 | Строительство модульного ФАП д. Ромашкино |  |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах: реконструкция автодорог; строительство тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей | Определяется проектом | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Капитальный ремонт автодорог местного значения |  |  |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в кварталах нового строительства |  | Определяется проектом |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных сетей |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт и замена водонапорных башен |  |  |  |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей, водозаборных скважин | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схем газификации населённых пунктов | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |
| 2 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда |  |  |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции, капитальный ремонт системы отопления | Определятся проектом | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м, от ЛЭП 35 кВ – 15м, от ЛЭП 110 кВ – 20м |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в кварталах нового строительства | Определяется проектом планировки территории | Определяется проектом |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения | Населённые пункты | Определяется проектом |
| 2 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами |  |  |

3. Параметры функциональных зон

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования. Генеральным планом муниципального образования «Большепудгинское» установлены следующие функциональные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона специализированной общественной застройки;

Производственная зона;

Коммунально-складская зона;

Зона инженерной инфраструктуры;

Зона транспортной инфраструктуры;

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона сельскохозяйственных угодий;

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зона рекреационного назначения;

Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

Лесопарковая зона;

Зона лесов;

Зона кладбищ;

Зона складирования и захоронения отходов;

Зона озелененных территорий специального назначения;

Зона режимных территорий

Зона акваторий;

Иные зоны.

3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

3.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 4 этажей;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,3.

3.3. Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.4. Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.5. Производственная зона

Производственная зона – территории, предназначенные для размещения существующих и проектируемых предприятий не выше IV-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.6. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий, и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

3.7. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции транспортного обеспечения территорий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.8. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения не выше IV-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

3.9. Зона рекреационного назначения

Зона рекреации включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

3.10. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Зона озелененных территорий общего пользования – территории, используемые для рекреации и создаваемые для всего населения муниципального образования. Зона  выделена для сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения посредством устройства парков, скверов, бульваров. садов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.11. Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.12. Зона складирования и захоронения отходов.

Зона складирования и захоронения отходов выделяется для обеспечения правовых условий размещения объектов складирования и захоронения отходов. Это территория, предназначенная для размещения усовершенствованных свалок и полигонов ТКО, неутилизированных твердых промышленных отходов, утильзаводов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов, баз по сбору утильсырья, объектов инженерной инфраструктуры.

3.13. Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона – территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

3.14. Зона озелененных территорий специального назначения.

Зона озелененных территорий специального назначения – озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.15. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,4.

3.16. Зона сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

3.17. Лесопарковая зона.

Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

3.18. Зона лесов.

Зону лесов составляют леса государственного лесного фонда. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

3.19. Зона режимных территорий

Зона для размещения объектов Федеральной службы исполнения наказаний.

3.20. Зона акваторий.

Зона акваторий включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

3.21. Иные зоны

Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций, благоустройства территории, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий), территорий общего пользования.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Большепудгинское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |  |
|  |  |  | Можгинского района | муниципального образования «Большепудгинское» |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | - | - |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | - |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки; | - | - | - |
| 5 | Производственная зона; | - | - | - |
| 6 | Коммунально-складская зона; | - | - | - |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры; | - | - | Ремонт водозаборных скважин, ремонт или замена водонапорных башен, ремонт или замена объектов системы водоснабжения, продолжение работ по газификации |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры; | - | - | - |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования; | - | - | - |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий; | - | - | - |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 12 | Зона рекреационного назначения; | - | - | - |
| 13 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); | - | - | Комплексное благоустройство скверов, парков, сохранение зеленых насаждений |
| 14 | Лесопарковая зона; | - | - | - |
| 15 | Зона лесов; | - | - | - |
| 16 | Зона кладбищ; | - | - | - |
| 17 | Зона складирования и захоронения отходов; | - | - | - |
| 18 | Зона озелененных территорий специального назначения; | - | - | - |
| 19 | Зона режимных территорий | - | - | - |
| 20 | Зона акваторий. | - | - | - |
| 21 | Иные зоны | - | - | - |

II. Графические материалы

Приложение 1 «Карта функциональных зон поселения».

Приложение 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3 «Карта границ населенных пунктов».