ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Кватчинское»

Можгинского района Удмуртской Республики

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КВАТЧИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

1/2023-ГП

г. Ижевск, 2023

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КВАТЧИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

1/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Кватчинское» разработан в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Кватчинское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Кватчинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Кватчинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Кватчинское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Кватчинское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кватчинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 816-р;

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Кватчинское»;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кватчинское» на 2016-2025 года», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Кватчинское» от 11 января 2016 года №04;

- Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кватчинское» на 2016-2030 год», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Кватчинское» от 14 июля 2016 года №31;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры       муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики на 2016-2026 годы, утвержденная постановлением Администрации МО «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской республики от 28 августа 2016 года № 45;

- «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Кватчинское»;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Кватчинское», предоставленные администрацией муниципального образования «Кватчинское», сведения, размещенные на сайте администрации муниципального образования «Кватчинское» https://kvatchinskoe.mozhrayon.ru/node, сведения размещенные на портале ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Реализация изменений, вносимых в Генеральный план, рассчитана на следующие проектные периоды:

первая очередь – до 2033 года;

расчетный срок – 2043 год.

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Кватчинское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Существующее положение

В состав МО «Кватчинское» входят 7 населенных пунктов: д. Кватчи, д. Нижний Вишур, д. Гущино, д. Водзя, д. Чежесть-Какси, д. Чежебаш, д. Старый Березняк. Административный центр муниципального образования «Кватчинское» - д. Кватчи. Деревня Кватчи находится на реке Кватчинка в 13 км от Можги.

Площадь территории составляет 17178 га. Территория муниципального образования «Кватчинское» расположена в юго-восточной части Можгинского района.

Граничит:

- на севере с г. Можга и муниципальным образованием «Горнякское»;

- на юге и юго-востоке с Алнашским районом;

- на западе с муниципальным образованием «Можгинское»;

- на востоке с муниципальным образованием «Верхнеюринское» и муниципальным образованием «Большекиьинское»;

По территории муниципального образования «Кватчинское» протекают р. Кватчинка, р.Вала, р.Водинка, р.Мырк-Ошмес, р.Тойма, р.Чаж и множество безымянных ручьев, а также имеются пруды.

Транспортное обслуживание МО «Кватчинское» осуществляется автомобильным транспортом.

По территории поселения проходят дороги регионального или межмуниципального значения:

- Можга – Старый Березняк (протяженностью 21,061 км);

- (Можга – Старый Березняк) – Вишур (1,381 км);

- Нижний Вишур – Чумойтло (2,5 км);

- Нижний Вишур – с. Можга (1,5 км);

- Старый Березняк – Нижний Сырьез (3,6 км);

На территории поселения действуют пассажирский автотранспортный маршрут до г. Можга.

Большинство улиц имеют грунтовое покрытие и нуждаются в благоустройстве и капитальном ремонте

Население муниципального образования составляет 1899 жителей (на 1 января 2023 года по данным госстатистики).

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Кватчинское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Кватчи | 657 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 513 |
| 3 | д. Гущино | 6 |
| 4 | д. Водзя | 212 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 17 |
| 6 | д. Чежебаш | 87 |
| 7 | д. Старый Березняк | 407 |
|  | Итого | 1899 |

На территории муниципального образования «Кватчинское» осуществляют свою работу следующие организации:

- администрация муниципального образования «Кватчинское»;

- учреждения культуры: 3 дома культуры (Нижневишурский дом культуры, Водзинский СК, Староберезнякский дом культуры), 2 библиотеки (Кватчинская библиотека, Староберезнякская библиотека);

- учреждения здравоохранения: Кватчинский ФАП, Нижневишурский ФАП, Староберезнякская поликлиника);

- учреждения образования: 3 средние школы (Кватчинская СОШ, Нижневишурская ООШ, Староберезнякская СОШ), 3 дошкольных учреждения (Кватчинский детский сад, Нижневишурский детский сад, Староберезнякский детский сад);

Сельхозпредприятия: СПК-колхоз «Заря», СПК-колхоз «Красный Октябрь», ООО «Исток»;

Торговля: ИП Федорова С.А., ИП Мекешкина А.О., СПК Заря, СПССК «ДИММАШ».

1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат Можгинского района, как и всей республики в целом, умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью. Средняя температура января равна -14,2°С, июля +18,3°С, средняя годовая температура +2,1°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до - 48 °С, абсолютный максимум поднимается до +38°С.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь. Отражённая от земной поверхности часть солнечной радиации (альбедо) велика зимой над заснеженными участками (80%). Летом она составляет 15–25%.

Начало весны приходится на 22–23 марта. В первой декаде апреля среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190–200 дней.

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометеобеспечению» (согласно СТП Можгинского района) в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм.

Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, средняя продолжительность гроз за год 51 час.

Первый снег выпадает в октябре, иногда в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой или начале второй декады ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160– 165 дней.

Среднегодовая скорость ветра 3–4 м/сек. Штили редки, в среднем 6–13 дней в году.

Временами возникают сильные ветры (со скоростью 15 м/сек. и более). Число дней с сильным ветром в среднем за год 4–8, на открытых местах – около 17. Бывают сильные ураганы. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышений которой составляет 5 %, составляет 7,5 м/с. В течение года преобладают южные и юго-западные направления ветров.

Геолого-геоморфологическая характеристика

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков.

Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек.

Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. В периоды снеготаяния и обильных дождей эти лощины служат местом стока поверхностных вод.

Рельеф рассматриваемой территории сильно волнистый, эрозионный.

К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны. Проблемные территории выделены в поймах рек и имеют особый режим градостроительного использования по инженерно-строительным условиям. Инженерная подготовка таких территорий должна предварять любые виды жилья, инженерных, транспортных сооружений и прочих объектов. Наиболее целесообразное использование этих территорий – парковое и рекреационное строительство.

Животный мир имеет сложную структуру и длительную историю формирования.

Основные условия, определяющие современный его облик, - это естественный ход геологических событий и деятельность человека. Современная таёжная группировка Предуралья сохранила лишь часть крупных видов, таких, как лось, бурый медведь, лисица и заново появившийся волк.

Фауна Удмуртии на сегодняшний день зоогеографически и генетически неоднородна.

Преобладают животные европейско-сибирского комплекса, преимущественно сибирские таёжники.

Кроме европейско-сибирских, представлены комплексы: голарктический, европейский, средиземноморский. Недавним пришельцем является американская норка.

Обитателями зоны европейских широколиственных лесов являются: волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, лесная куница, ласка, горностай, хорь, американская норка, выдра, заяц, бобр, крот, бурундук, лось, обыкновенный хомяк, ондатра, водяная полевка, кабан, белка, гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, кулики, голуби, горлицы.

Представителями ихтиофауны рек являются: щука, елец, густера, карась, ерш, окунь, язь, плотва, уклея.

Промысловый лов водных биологических ресурсов и промысловая охота на территории района не осуществляются, объектами любительской охоты и рыболовства являются виды, не занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу УР.

Почвы и растительность

На территории муниципального образования «Кватчинское» распространены дерново-средне и слабоподзолистые почвы, серые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные почвы. По механическому составу - средние и тяжелые суглинки.

По ботанико-географическому районированию Можгинский район входит в Камско-Печерско-Западноурапьскую подпровинцию Урало-Западно-Сибирской таежной провинции Евроазиатской таежной области.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Водные ресурсы

Основу гидрографической сети Кватчинского муниципального образования представляет река Вала с множеством безымянных ручьев.

Самая крупная река в районе – р. Вала – левый приток р. Кильмезь, Река берет начало в 4 км к северо-востоку от д. Малый Кармыж Можгинского района. Протекает по территории Можгинского, Вавожского и Сюмсинского районов республики. Устье реки находиться в Кировской области.

Длина реки 196 км, площадь бассейна 7 360 кв. км. Средний уклон 0,6 м/км. Густота речной сети в пределах бассейна 0,50 км/кв. км. Ширина русла в верхнем течении (до устья р. Нылга) 10–18 м. Глубина изменяется от 0,1–0,9 м на перекатах, до 1,0–2,0 м на плёсах. Скорость (условный меженный уровень) на 5,0–6,0 м. Во время летне-осенних паводков уровень воды поднимается на 1,0–2,0 м выше нуля графика. Низкие уровни летней межени обычно отмечаются в начале 3-й декады августа, зимней – в конце ноября. Река не судоходна, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, орошения и любительского рыболовства, а также в рекреационных целях. По преобладающим ионам вода характеризуется как гидрокарбонатно-кальциево-магниевая со средней общей минерализацией.

В пойме Валы имеются низинные болота, в том числе болота с лечебной грязью. Общая площадь болот составляет 326 га (0,2 % территории района).

1.2.1. Общераспространенные полезные ископаемые.

Согласно Территориальному балансу запасов общераспространенных полезных ископаемых Удмуртской Республики на 1 января 2021 года на территории муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района расположены Уромский и Чежибашевский участки недр нефтяных месторождений, предоставленные ООО «Дальпромсинтез» для геологического изучения, Веселовский участок недр, предоставленный ООО «Газпром ПХГ» для геологического изучения, а также Нижне-Вишурское месторождение глины и суглинка.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Природные условия местности и происходящие на ней физико-геологические
процессы определяют степень благоприятствования территорий для строительства поселка. С градостроительной точки зрения, территории по степени благоприятности разделяются на 3 категории:

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке. Ограниченно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью. Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Участки благоприятные для строительства. К таким участкам относятся площади с уклоном поверхности от 0,5 до 8 % для зоны капитального строительства. Грунтовые воды здесь залегают глубже 5 — 8,7 м. Рельеф благоприятствует стоку поверхностных вод. Естественным основанием будут служить делювиальные глины, верхнепермские глины и пески. Участки условно благоприятные для строительства. Сюда отнесены участки с уклоном поверхности 8 — 12 %, небольшие луга и лощины, а так же участки над пойменных террас с близким залеганием уровня грунтовых вод. С учетом прогноза колебания в этой зоне уровня грунтовых вод установятся на глубине до 1,0 — 1,5 м от поверхности земли.

Основанием проектируемых зданий и сооружений преимущественно являются аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения и в меньшей мере верхнепермские образования.

Участки неблагоприятные для строительства. Неблагоприятные для строительства являются крутые склоны логов, уклоны которых превышают 12 %. В геологическом строении участвуют аллювиальные отложения четвертичного возраста и верхнепермские образования. Риска подтопления и возникновения неблагоприятной ледниковой обстановки нет.

2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов сел с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании	МО «Кватчинское». Главными структурными элементами плана села являются:

1.Общественный центр села;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

Главные градостроительные узлы функций (поселковый центр и другие общественно-деловые зоны), связанные системой транспортных магистралей образуют, урбанизированный каркас села. Система рекреационных зон – скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных массивов, зон отдыха, агроландшафтов и водных пространств формируют природный каркас поселения. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

В проектной планировочной структуре сложившаяся структура основной центральной части сохраняется и упорядочивается. Планировочная структура дополняется новыми жилыми образованиями в западной и северо-западной части.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. МО «Кватчинское» на протяжении последних лет характеризуется отрицательной динамикой численности населения. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). Уменьшение численности населения МО «Кватчинское» обусловлено превышением числа убывших, над числом прибывших на территории поселения. Данная ситуация связана с короткой продолжительностью жизни, снижением рождаемости, что объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), низкий уровень зарплаты, недостаточно рабочих мест, миграция молодого населения в город. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Что касается уровня смертности и продолжительности жизни, то здесь необходимо и возможно улучшение общей социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике, так и по России в целом.

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2021 г. | кол-во жителей 2022 г. | кол-во жителей 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Кватчи | 661 | 657 | 657 |
| д. Нижний Вишур | 506 | 513 | 513 |
| д. Гущино | 6 | 6 | 6 |
| д. Водзя | 213 | 212 | 212 |
| д. Чежесть-Какси | 16 | 17 | 17 |
| д. Чежебаш | 90 | 87 | 87 |
| д. Старый Березняк | 412 | 407 | 407 |
| Итого | 1904 | 1899 | 1899 |

На территории муниципального образования «Кватчинское» в 2021 году проживало 1904 человек, к 1 января 2023 года численность населения составила 1899 человека.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Относительный показатель прироста (убыли) населения за 3 года представлен 
в таблице 3.

Таблица 3

| Населенные пункты | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| д. Кватчи | -4 | -0,61 |
| д. Нижний Вишур | -4 | -0,77 |
| д. Гущино | -1 | -14,3 |
| д. Водзя | 0 | 0 |
| д. Чежесть-Какси | -1 | -5,55 |
| д. Чежебаш | -5 | -5,43 |
| д. Старый Березняк | -36 | -8,126 |
| Итого | -51 | -34,78 |

Занятость населения

За 2022 год численность работников в бюджетной сфере - 133 человека, работающих в сельском хозяйстве – 132 человека, работающих за пределами сельского поселения – 180 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат на 1 января 2021 года составляет 18 человек, на 1 января 2022 года – 13 человек, на 1 января 2023 года – 9 человек.

На территории поселения проживает 530 человек трудоспособного населения. Из них работающего населения 521 чел.

C прекращением деятельности ранее крупных сельхозформирований на территории муниципального образования, население вынуждено искать работу за пределами поселения.

Большинство трудоспособного населения мужского пола работает вахтовым методом в районах Крайнего Севера.

Общие выводы

В МО «Кватчинское» наблюдается неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся меньше числа умерших. С 2021 года наблюдается убыль населения: с 1904 человек в 2021 году, до 1899 человек в 2023 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы. Муниципальное образование в последние годы, в основном, имеет отрицательное сальдо миграции населения.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

Так, на территории муниципального образования «Кватчинское» сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения трудоспособного возраста (59,47% - на 1 января 2023 года) над долей населения старше трудоспособного возраста (19,82%).

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Кватчинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории поселения располагаются 2 памятника природы регионального значения – «Исток реки Тойма» и «Дубовые рощи». Границы и режим особой охраны памятников природы установлены постановлениями Правительства УР от 10 августа 2018 года № 336 «Об утверждении Положения о памятнике природы регионального значения «Исток реки Тойма» и от 29 августа 2018 года № 365 «Об утверждении Положения о памятнике природы регионального значения «Дубовые рощи».

Планируется изменение границ памятника природы «Дубовые рощи» с расширением существующей территории и переименованием в памятник природы «Дубовая роща».

3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования.

3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Можгинский район» Генеральным планом муниципального образования «Кватчинское» предусматривается изменение границ населенных пунктов:

Таблица 4

Участки, включаемые в границы населенных пунктов Муниципального образования «Кватчинское»

| Кадастровый номер земельного участка, включаемого в границы населенного пункта | Площадь земельного участка, включаемого в границы населённого пункта, га | Категория земель земельного участка до его включения в границы населенного пункта | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Категория земель земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1689 | 1,21 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Кватчи | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для размещения и эксплуатации улично-дорожной сети) |
| Часть ЗУ 18:17:038006:127 | 0,59 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:920, части кадастровых кварталов 18:17:127003 и 18:17:038002 | 0,21 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для размещения и эксплуатации автомобильной дороги Можга-Старый Березняк) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1944, часть ЗУ 18:17:060002:92 | 1,60 | Земли населенных пунктов | д. Нижний Вишур | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для размещения и эксплуатации автомобильной дороги (Можга - Старый Березняк) – Вишур) |
| ЗУ 18:17:126010:264, ЗУ 18:17:000000:463, ЗУ 18:17:060004:52, часть ЗУ 18:17:060004:39, часть кадастрового квартала 18:17:126010 | 8,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Нижний Вишур | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть кадастрового квартала 18:17:126010 | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Нижний Вишур | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть ЗУ 18:17:060001:107, часть кадастрового квартала 18:17:060001 | 0,004 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Нижний Вишур | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:027001:48, 18:17:027001:51, 18:17:027001:63 и часть кадастрового квартала 18:17:027001 | 0,33 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Гущино | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть ЗУ 18:17:027001:75, части кадастровых кварталов 18:17:027001, 18:17:136001 | 0,36 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Гущино | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:027001:64, 18:17:027001:8, 18:17:027001:76, 18:17:027001:81, 18:17:027001:78, часть кадастрового квартала 18:17:027001 | 0,10 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Гущино | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть ЗУ 18:17:027001:67 | 0,04 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Гущино | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:137001, 18:17:025001 | 0,21 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Водзя | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:137001, 18:17:025003 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Водзя | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:106001:101, 18:17:106001:90, 18:17:106001:61, 18:17:106001:8, 18:17:106001:77, 18:17:106001:4, 18:17:106001:102, части кадастровых кварталов 18:17:106001, 18:17:137001 | 3,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Чежесть-Какси | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:106001:140, 18:17:106001:103, 18:17:106001:66, 18:17:106001:10, 18:17:106001:11, части кадастровых кварталов 18:17:106001, 18:17:137001 | 0,71 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Чежесть-Какси | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| ЗУ 18:17:105001:117, части ЗУ 18:17:105001:103, 18:17:105001:5, 18:17:105001:149, 18:17:105001:115, 18:17:105001:139, 18:17:105001:8, часть кадастрового квартала 18:17:105001 | 2,13 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:105001:4, 18:17:105001:125, 18:17:105001:124, 18:17:105001:3, части кадастровых кварталов 18:17:105001, 18:17:127003 | 1,65 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Часть ЗУ 18:17:105001:235, части кадастровых кварталов 18:17:137001, 18:17:105001 | 0,74 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для сельскохозяйственного производства и коммунально-складской зоны) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:2019 | 0,05 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для размещения и эксплуатации улично-дорожной сети) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:137001, 18:17:093002, 18:17:093001 | 0,47 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для размещения сельскохозяйственного использования) |
| Части ЗУ 18:17:093001:25, 18:17:093001:186, части кадастровых кварталов 18:17:136001, 18:17:093001 | 0,90 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |
| Части ЗУ 18:17:093003:72, 18:17:093003:75, 18:17:093003:2 часть кадастрового квартала 18:17:093003 | 0,25 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для жилищного строительства) |

Участки, исключаемые из границы населенных пунктов Муниципального образования «Кватчинское».

Таблица 5

| Кадастровый номер земельного участка, исключаемого из границы населенного пункта | Площадь земельного участка, исключаемого из границы населенного пункта, га | Категория земель земельного участка до его исключения из границ населенного пункта | Наименование населенного пункта, из границ которого исключается земельный участок | Категория земель земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Части кадастровых кварталов 18:17:038004 и 18:17:127003 | 0,11 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:127003 и 18:17:038006 | 0,59 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:127003 и 18:17:038006 | 23,76 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли сельскохозяйственного назначения (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:486; Части кадастровых кварталов 18:17:127003, 18:17:038006, 18:17:038005 и 18:17:038004 | 16,76 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли сельскохозяйственного назначения (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:127003, 18:17:038004 и 18:17:038003 | 25,84 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН и с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:038003 и 18:17:038002 | 1,12 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (с целью размещения автомобильной дороги Можга- Старый Березняк) |
| Часть кадастрового квартала 18:17:038002 | 0,43 | Земли населенных пунктов | д. Кватчи | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:060002, 18:17:060003, 18:17:136001 | 1,29 | Земли населенных пунктов | д. Нижний Вишур | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (с целью размещения автомобильной дороги Можга - Старый Березняк) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1938 | 0,31 | Земли населенных пунктов | д. Нижний Вишур | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (с целью размещения автомобильной дороги (Можга - Старый Березняк) - с. Можга) |
| ЗУ 18:17:060001:281, 18:17:060001:282, 18:17:060001:283, 18:17:060001:284, 18:17:060001:285, 18:17:060001:286, 18:17:060001:287, 18:17:060001:288, 18:17:060001:289, 18:17:060001:290, 18:17:060001:291, 18:17:060001:292, 18:17:060001:293, часть кадастрового квартала 18:17:060001 | 5,24 | Земли населенных пунктов | д. Нижний Вишур | Земли сельскохозяйственного назначения (с целью ведения огородничества, выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур |
| ЗУ 18:17:060002:295, ЗУ 18:17:060002:294, ЗУ 18:17:060002:89, ЗУ 18:17:060002:252, ЗУ 18:17:060002:281, часть кадастрового квартала 18:17:060002 | 6,58 | Земли населенных пунктов | д. Нижний Вишур | Земли сельскохозяйственного назначения (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:136001, 18:17:137001, 18:17:027001 | 5,77 | Земли населенных пунктов | д. Гущино | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:486, часть кадастрового квартала | 4,86 | Земли населенных пунктов | д. Водзя | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:486 | 0,89 | Земли населенных пунктов | д. Чежесть-Какси | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:486 | 0,39 | Земли населенных пунктов | д. Чежесть-Какси | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:486, части кадастровых кварталов 18:17:137001, 18:17:136001 | 1,80 | Земли населенных пунктов | д. Чежесть-Какси | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:17:127003 | 0,05 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:105001, 18:17:137001 | 0,63 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:17:105001 | 0,16 | Земли населенных пунктов | д. Чежебаш | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:093001, 18:17:137001, 18:17:136001 | 3,25 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (с целью размещения автомобильной дороги Можга- Старый Березняк) |
| Часть ЗУ 18:17:000000:1315, части кадастровых кварталов 18:17:136001, 18:17:093002 | 0,11 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| ЗУ 18:17:093004:178, часть ЗУ 18:17:000000:1315, части кадастровых кварталов 18:17:093004, 18:17:136001 | 16,05 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда), земли сельскохозяйственных угодий (с целью приведения границ населенных пунктов в соответствие с данными ЕГРН) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:093004, 18:17:136001 | 0,01 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:093004, 18:17:136001, 18:17:093003 | 0,007 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:136001, 18:17:093003 | 0,16 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |
| Части кадастровых кварталов 18:17:136001, 18:17:093003 | 0,37 | Земли населенных пунктов | д. Старый Березняк | Земли лесного фонда (с целью сохранения земель лесного фонда) |

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Кватчи | 262,08 | 195,59 | 195,59 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 129,80 | 126,17 | 126,17 |
| 3 | д. Гущино | 23,01 | 18,07 | 18,07 |
| 4 | д. Водзя | 90,55 | 90,71 | 90,71 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 29,08 | 29,9 | 29,9 |
| 6 | д. Чежебаш | 36,19 | 39,93 | 39,93 |
| 7 | д. Старый Березняк | 144,72 | 126,38 | 126,38 |
|  | Итого | 715,43 | 626,75 | 626,75 |

3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является однимспор из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение.

Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий;

• Развитие архитектурно-композиционной структуры центра поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным на Генеральном плане, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами ;

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона;

• Сельскохозяйственные зоны – зоны сельскохозяйственного использования, зона сельскохозяйственных угодий, производственная зона сельскохозяйственных

предприятий;

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

Таблица 4

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах +++++++++ значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | в зону включаются территории, предназначенные для размещения жилых домов (индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства), размещение объектов необходимых для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | этажность – не более 3 | размещение индивидуальных жилых домов |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | строительство дома культуры |
| 3 | Зона специализирован-ной общественной застройки | в зону включаются территории, предназначенные для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов обеспечение внутреннего правопорядка, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны | этажность – не более 3 | строительство церкви |
| 4 | Производственная зона | зону включаются территории, предназначенные для размещения производственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 5 | Коммунально-складская зона | в зону включаются территории, предназначенные для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения | этажность – не более 3 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше IV класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации | этажность – не более 2 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 8 | Зона сельско-хозяйственного использования | в зону включаются территории, предназначенные для размещения земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаждениями | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | в зону включаются территории, предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных | не установлены | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 10 | Зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | в зону включаются территории, предназначенные для размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ без возможности размещения объектов капитального строительства |  | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | в зону включаются территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше I класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, а также прочие производственные площадки сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства | этажность – не более 3 | строительство молочно-товарной фермы |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | в зону включаются территории, предназначенные для размещения существующих или планируемых парков, садов, скверов, бульваров и иных озелененных территорий, на которых размещаются в том числе спортивные и детские площадки | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 13 | Лесопарковая зона | в зону включаются территории, предназначенные для организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 14 | Зона лесов | в зону включаются территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 15 | Зона кладбищ | в зону включаются территории, предназначенные для размещения существующих и планируемых кладбищ | этажность – не более 2 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | в зону включаются территории, предназначенные для санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждений вдоль автомобильных и железных дорог, ботанических, зоологических и плодовых садов, питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 17 | Иные зоны | в зону включаются территории свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети (парковок), благоустройства территории, инженерных коммуникаций, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования | этажность – не более 1 | размещение планируемых объектов не предусмотрено |
| 18 | Зона акваторий | в зону включаются территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории | параметры функциональной зоны не устанавливаются | размещение планируемых объектов не предусмотрено |

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кватчинское».

Генеральным планом муниципального образования «Кватчинское» предусматривается:

1. Строительство дома культуры д. Чежебаш;

2. Строительство церкви д. Старый Березняк;

3. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

4. Организация в рамках мероприятий по благоустройству территории в каждом населенном пункте детской площадки.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной сети (в границах населенных пунктов) муниципального образования «Кватчинское» приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № | Объекты дорожного хозяйства | Протяженность км | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Можга-Старый Березняк | 21,061 | Реконструкция автомобильной дороги Можга-Старый Березняк (Согласно СТП УР, утвержденной Правительством УР от 15 сентября 2021 года № 487) |
| 2 | Автомобильная дорога Можга-Старый Березняк) - Вишур | 1,381 | Реконструкция автомобильной дороги Можга-Старый Березняк) – Вишур (Согласно СТП УР, утвержденной Правительством УР от 15 сентября 2021 года № 487) |
| 3 | Автомобильная дорога Можга-Старый Березняк) - Водзя | 1,865 | Реконструкция автомобильной дороги Можга-Старый Березняк) – Водзя (Согласно СТП УР, утвержденной Правительством УР от 15 сентября 2021 года № 487) |
| 4 | Автомобильная дорога Можга-Старый Березняк) – с. Можга | 2,597 | Реконструкция автомобильной дороги Можга-Старый Березняк) – с. Можга (Согласно СТП УР, утвержденной Правительством УР от 15 сентября 2021 года № 487) |
| 5 | Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа | 1,28 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р. |

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта ( в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2045 г. № 816-р. предусматривается Удмуртский резевирующий комплекс ПХГ (Удмуртская Республика, Можгинский район, муниципальные образования Большепудгинское, Горняковское, Кватчинское, Большекибьинское, Алнашский район муниципальное образование «Писеевское»), а также строительство и реконструкция объектов магистральных газопроводов.

3.6. Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав.  В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Кватчинское» не предусматривается.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

3.7. Зоны с особыми условиями использования

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новой редакции 2008 года) в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарнозащитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ может быть изменен.

При разработке проекта (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Кватчинское» находится 1 скотомогильник, расположенный в 200 м. от д. Нижний Вишур ветеринарно-санитарная карточка №18-17-02/15.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

1. АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; -территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Питомник для животных – 100 м.

Сельского кладбище – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочная станция для грузового транспорта – 100 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10м,

от линий 35 кВ – 15м,

от линий 110 кВ – 20м,

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автомобильных дорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету;

Зона минимальных расстояний от газопроводов – от 100 до 350 метров

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автомобильной дороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 0,4 кВ – 2 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

Также в пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года, осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018, СП 30.13330.2020, СП 42.13330.2016, СП 32.13330.2018, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.1059-01.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

Структура водоснабжения муниципального образования «Кватчинское»:

д. Кватчи – 2 артезианские скважины, 3 водонапорные башни;

д. Нижний Вишур – 3 артезианские скважины, 4 водонапорные башни;

д. Водзя – 1 водонапорная башня;

д. Чежесть-Какси – 1 водонапорная башня;

д. Чежебаш – 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня;

д. Старый Березняк – 1 артезианская скважина, 2 водонапорные башни.

д. Гущино не имеет системы централизованного водоснабжения. Водоснабжение населения осуществляется за счет индивидуальных скважин и колодцев.

| п/п | Номер скважины | Номер лицензии Недропользователь | Координаты в системе ГСК-11 |  | Радиус II пояса ЗСО | Радиус III пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная широта | Восточная долгота |  |  |
| 1 | 31а | ИЖВ 01303 ВЭ Филиал ООО «Газпром ПХГ» Карашурское УПХГ | 56°21'42.25" | 52°27'58.13" | 127,7 | 638,5 |
| 2 | 31б |  | 56°21'43.28" | 52°27'57.92" | 136,1 | 680,6 |

Сооружения очистки и подготовки воды в муниципальном образовании «Кватчинское» отсутствуют.

В состав основных сооружений водоснабжения МО «Кватчинское» входят: артезианские скважины, водонапорные башни объемом от 15 до 25м³, водопроводная сеть. Подача воды в систему водоснабжения осуществляется артезианскими скважинами в уличную сеть Д=50-150мм, состоящую в основном из стальных и чугунных труб. Физический износ уличной сети составляет 80%.

На территории поселения из объектов коммунального назначения расположены 10 артезианских скважин	, водопроводная сеть имеет общую протяженность 29,1 км.  Водопроводная сеть подвержена высокой аварийности, не исключено наличие скрытых утечек и большой процент нерациональных потерь воды из сети. Существующее состояние сетей увеличивает расходы на устранение аварий.

Водопроводными сетями охвачено 70% территории жилой постройки.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения в МО «Кватчинское» должны стать развитие существующих сетей водоснабжения их реконструкция, необходимо строительство водозаборных скважин и сетей в развивающихся населенных пунктах.

Пожаротушение существующей застройки осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных на существующих сетях водопровода, пожарных резервуаров и естественных водоисточников.

Система централизованного горячего водоснабжения в МО «Кватчинское» в настоящее время отсутствует и в перспективе не предусматривается.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения д. Гущино, ул. Слободская |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения д. Кватчи, ул. Центральная, ул. Олимпийская |

На многих существующих улицах населенных пунктов проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 
30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2021:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 1937 чел.

Qср.сут. = 160*1937/1000 = 309,92 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*309,92 =371,04 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципального образования «Кватчинское» сведены в таблицу 10.

Таблица 10

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | д. Кватчи | 0,657 | 0, 657 | 160 | 0,10512 | 0,126144 | 0,10512 | 0,126144 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,010512 | 0,0126144 | 0,010512 | 0,0126144 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,03285 | 0,03942 | 0,03285 | 0,03942 |
|  | Итого |  |  |  | 0,148482 | 0,1781784 | 0,148482 | 0,1781784 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 0,513 | 0,513 | 160 | 0,08208 | 0,098496 | 0,08208 | 0,098496 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,008208 | 0,0098496 | 0,008208 | 0,0098496 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,02565 | 0,03078 | 0,02565 | 0,03078 |
|  | Итого |  |  |  | 0,115938 | 0,1391256 | 0,115938 | 0,1391256 |
| 3 | д. Гущино | 0,006 | 0,006 | 160 | 0,00096 | 0,001152 | 0,00096 | 0,001152 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000096 | 0,0001152 | 0,000096 | 0,0001152 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0003 | 0,00036 | 0,0003 | 0,00036 |
|  | Итого |  |  |  | 0,001356 | 0,0016272 | 0,001356 | 0,0016272 |
| 4 | д. Водзя | 0,212 | 0, 212 | 160 | 0,03392 | 0,040704 | 0,03392 | 0,040704 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,003392 | 0,0040704 | 0,003392 | 0,0040704 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0106 | 0,01272 | 0,0106 | 0,01272 |
|  | Итого |  |  |  | 0,047912 | 0,0574944 | 0,047912 | 0,0574944 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 0,17 | 0,17 | 160 | 0,0272 | 0,03264 | 0,0272 | 0,03264 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00272 | 0,003264 | 0,00272 | 0,003264 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0085 | 0,0102 | 0,0085 | 0,0102 |
|  | Итого |  |  |  | 0,03842 | 0,046104 | 0,03842 | 0,046104 |
| 6 | д. Чежебаш | 0,087 | 0,087 | 160 | 0,01392 | 0,016704 | 0,01392 | 0,016704 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001392 | 0,0016704 | 0,001392 | 0,0016704 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00435 | 0,00522 | 0,00435 | 0,00522 |
|  | Итого |  |  |  | 0,019662 | 0,0235944 | 0,019662 | 0,0235944 |
| 7 | д. Старый Березняк | 0,407 | 0,407 | 160 | 0,06512 | 0,078144 | 0,06512 | 0,078144 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,006512 | 0,0078144 | 0,006512 | 0,0078144 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,02035 | 0,02442 | 0,02035 | 0,02442 |
|  | Итого |  |  |  | 0,091982 | 0,1103784 | 0,091982 | 0,1103784 |
|  | Всего | 2,052 | 2,052 |  | 0,927504 | 1,1130048 | 0,927504 | 1,1130048 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Кватчинское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2020, табл.1.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение - 10л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (далее ФЗ-123), определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям 
СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям 
СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

### 5.5. Водоотведение

На территории МО «Кватчинское» населенные пункты д. Кватчи, д. Нижний Вишур, д. Гущино, д. Водзя, д. Чежесть-Какси, д. Чежебаш, д. Старый Березняк не имеют централизованной системы водоотведения.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз осуществляется при помощи ассенизаторских машин.

На территории МО «Кватчинское» ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В настоящее время МО «Кватчинское» имеет низкую степень благоустройства.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территорий.

В населенных пунктах д. Кватчи, д. Нижний Вишур, д. Гущино, д. Водзя, д. Чежесть-Какси, д. Чежебаш, д. Старый Березняк размещение централизованных систем водоотведения проектом не предусматривается. Сброс сточных вод предусмотрен в выгреба и септики с последующей транспортировкой ассенизаторским автотранспортом на очистные сооружения с. Пычас.

### 5.6. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры поселения является уровень газификации населенных пунктов.

По территории муниципального образования «Кватчинское» проходят магистральный газопровод-отвод «Можга – Елабуга» и магистральный газопровод-отвод Ямбург-Западная граница.

Источником газоснабжения для д. Нижний Вишур, д. Кватчи и д. Водзя является ГРС Можга. Для д. Чежебаш и д. Старый Березняк – ГРС «Карашур – 2» Карашурского УПХГ ООО «Газпром ПХГ». Остальные населенные пункты природным газом не газифицированы. Природный газ, кроме нужд населения, используется на производственных площадках СПК колхоз «Заря», ООО «Исток», СПК «Красный октябрь» на производственные нужды: отопление гаражей, мастерских, административных зданий, ферм, газоснабжение зарноочистительных комплексов (КЗС), и т.д.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Кватчинское» приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| 1 | д. Кватчи | 657 | 657 | 657 | 144540 | 144540 | 144540 |
| 2 | д. Нижний Вишур | 513 | 513 | 513 | 112860 | 112860 | 112860 |
| 3 | д. Гущино | 6 | 6 | 6 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 4 | д. Водзя | 212 | 212 | 212 | 46640 | 46640 | 46640 |
| 5 | д. Чежесть-Какси | 17 | 17 | 17 | 3740 | 3740 | 3740 |
| 6 | д. Чежебаш | 87 | 87 | 87 | 19140 | 19140 | 19140 |
| 7 | д. Старый Березняк | 407 | 407 | 407 | 89540 | 89540 | 89540 |
| 7 | Итого: | 1899 | 1899 | 1899 | 470780 | 470780 | 470780 |

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2011.

Мероприятий по строительству сетей газораспределения низкого давления на территории муниципального планируется в д. Нижний Вишур в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878

«Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования. Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

5.7. Теплоснабжение

На территории муниципального образования «Кватчинское» в настоящее время функционируют 3 котельных, обслуживанием двух из них занимается организация: ООО «Коммунально-энергетические системы». Котельная школы д. Кватчи обслуживается СПК колхоз «Заря».

В населенном пункте д. Старый Березняк теплопровод распределительный планируется к реконструкции.

Для обеспечения теплом предусматриваемой застройки необходимо выполнить реконструкции существующих котельных.

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Место расположения (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы | д. Кватчи |
| 2 | Котельная школы | д. Нижний Вишур |
| 3 | Котельная | д. Старый Березняк, ул. Молодежная, 24 |

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

Основными мероприятиями по развитию системы централизованного теплоснабжения будет замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции, а также строительство теплотрасс и новых модульных и индивидуальных котельных.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения села, и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие мероприятия:

- Ликвидация угольных котельных;

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- Использование эффективной теплоизоляции на реконструируемых и новых тепловых сетях (пенополиуретана - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Можгинское» предусмотрено от электрических сетей филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

На территории муниципального образования «Кватчинское» трансформаторных подстанций 43 объекта.

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, 
СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Кватчинское» приведен в таблице 13 и таблице 14.

Таблица 13

| Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| д. Кватчи | 657 | 657 | 657 | 427,05 | 427,05 | 427,05 |  |
| д. Нижний Вишур | 513 | 513 | 513 | 333,45 | 333,45 | 333,45 |  |
| д. Гущино | 6 | 6 | 6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| д. Водзя | 212 | 212 | 212 | 137,8 | 137,8 | 137,8 |  |
| д. Чежесть-Какси | 17 | 17 | 17 | 11,05 | 11,05 | 11,05 |  |
| д. Чежебаш | 87 | 87 | 87 | 56,55 | 56,55 | 56,55 |  |
| д. Старый Березняк | 407 | 407 | 407 | 264,55 | 264,55 | 264,55 |  |
| Итого: | 1899 | 1899 | 1899 | 1234,35 | 1234,35 | 1234,35 |  |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 14

| Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. Срок | Увелич. нагрузки |
| д. Кватчи | 657 | 657 | 657 | 1425690 | 1425690 | 1425690 |  |
| д. Нижний Вишур | 513 | 513 | 513 | 1113210 | 1113210 | 1113210 |  |
| д. Гущино | 6 | 6 | 6 | 13020 | 13020 | 13020 |  |
| д. Водзя | 212 | 212 | 212 | 460040 | 460040 | 460040 |  |
| д. Чежесть-Какси | 17 | 17 | 17 | 36890 | 36890 | 36890 |  |
| д. Чежебаш | 87 | 87 | 87 | 188790 | 188790 | 188790 |  |
| д. Старый Березняк | 407 | 407 | 407 | 883190 | 883190 | 883190 |  |
| Итого: | 1899 | 1899 | 1899 | 4120830 | 4120830 | 4120830 |  |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения.

Предусматривается постепенная замена существующих трансформаторов.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам. Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП) проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования вывозятся на полигон ТКО г.Можга предприятием «Экосервис».

Уборка мусора с территории населенного пункта – важная составляющая работ по благоустройству поселения. Администрацией проводится работа в этой области: очищаются от мусора обочины дорог, вырубаются и складируются кустарники, убираются несанкционированные свалки с мест общественного пользования.

Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (действующая редакция, 2016), соответствующих Законов Удмуртской Республики и Можгинского района сбор и  размещение мусора обязаны осуществлять специализированные организации, ввиду этого Администрация муниципального образования «Кватчинское» не имеет права осуществлять эту деятельность, однако организацию по сбору и вывозу мусора администрация поселения планирует вести круглогодично, объявляя месячники, призывая частный сектор обслуживать преддомовую территорию, не загрязнять окружающую среду.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров в количестве 22 шт. по территории сельского поселения.

Организация планово-регулярной очистки включает установление периодичности удаления бытовых отходов, оптимизация использования мусоровозного транспорта, заключение договоров на сбор и удаление бытовых отходов с владельцами личных домов, составление маршрутных графиков работы спецмашин, оборудование специальных площадок для сбора отходов, привлечение заинтересованных организаций, использующих технологии по переработке вторичного сырья.

Создание организованных пунктов приема вторичного сырья (стекло, ветошь, бумага, пластик) значительно сократит объемы образования отходов. Сокращение несанкционированных свалок напрямую взаимосвязано с качеством проведения вышеуказанных мероприятий. Правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на

здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определяет Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Планируемые мероприятия в санитарной очистке территории:

- Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками;

- Проведение комплекса мероприятий по недопущению создания новых несанкционированных свалок;

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию раздельный сбор мусора.

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Кватчинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 15.

Таблица 15

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Кватчинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция» СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2):

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22 июля 2008 года) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (далее ФЗ-123), определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям 
СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям 
СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

А также в рамках противопожарных мероприятий проектом предусматривается:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты;

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого – социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

Источником чрезвычайной ситуаций биолого-социального характера могут быть:

- сельское кладбище V класса опасности, с СЗЗ (санитарно-защитная зона) - 50 метров;

- скотомогильники 1 класса опасности с СЗЗ 1000 м. (ст.7.1.12 п.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- медицинские учреждения, производящие опасные отходы;

- ветеринарные службы, производящие опасные отходы.

Медицинских учреждений, производящих опасные отходы, в границах поселения нет. Ветеринарные службы, производящие опасные отходы, в границах поселения отсутствуют.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;

- контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением бытовых отходов в зонах подтопления в период паводка;

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлены подвалы и погреба частных домовладений, отдельно стоящих защитных сооружений не имеется. Размещение противорадиационных укрытий определено в подвальных помещениях, существующих жилых домов, административных зданий и объектов социальной сферы.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Можгинский район» и муниципального образования «Кватчинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Перечень объектов оповещения о чрезвычайных ситуациях:

1. Объекты информирования и оповещения (сирены) в границах муниципального образования отсутствуют. При необходимости передвижной громкоговоритель устанавливается на транспортное средство.

2. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Кватчи:

ул. Верхняя около дома №55;

ул. Центральная площадь, около дома №18.

3. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Старый Березняк:

ул. Бабкина около дома №1;

ул. Центральная около дома №16.

4. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Нижний Вишур:

ул. Школьная около дома №11.

5. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Чежебаш:

ул. Верхняя около дома №11.

6. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Водзя:

ул. Центральная около дома №28.

7. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Гущино:

ул. Слободская около дома №7А.

8. Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды) в д. Чежесть-Какси:

ул. Центральная около дома №10.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Кватчинское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Кватчинское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия, внесенные в таблицу 16.

Таблица 16

Выявленные объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории МО «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Датировка | Местонахождение объекта | НПА о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вишурское селище | не определена | р.Вала (Л), между дд.Верхний и Нижний Вишур | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 2 | Нижневишурское селище ("Вужгурт") | 18 в. н.э. | руч.Ошмес (П) приток р.Вала (Л), 0.7 км к ЗЮЗ от д.Нижний Вишур | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 3 | Нижнекватчинское местонахождение | эпоха камня | р.Вала (П), 0.1 км к Ю от д.Нижние Кватчи | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 4 | Чежесть-Каксинское местонахождение | эпоха камня | р.Вала (П), 2.5 км к ЮЗ от д.Чежесть-Какси | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |

Выявленные объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях сохранения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. Перевод
земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и
объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного
назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с
режимом использования земель и требованиями к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия,
приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического
воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов
культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом №73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Кватчинское» приведены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Кватчинское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 17178 | 17178 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 719,83 | 626,09 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 1899 | 1899 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 7 | 7 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 26,33 | 29,86 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 50000 | 56700 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 140 | 140 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 241 | 260 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 3 | 3 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 340 | 340 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | 175 | 175 |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 3 | 5 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га | 3 | 4 |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 6 | 6 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автомобильной дороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| 22 | федеральные | км | 1,3 | 1,3 |
| 23 | региональные или межмуниципального значения | км | 28,6 | 28,6 |
| 24 | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
| 25 | местные | км | 30,04 | 31 |
| 26 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 27 | Водоснабжение |  |  |  |
| 28 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,927504 | 0,927504 |
| 29 | Канализация |  |  |  |
| 30 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,927504 | 0,927504 |
| 31 | Газоснабжение |  |  |  |
| 31 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 470780 | 470780 |
| 32 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 33 | Количество котельных | ед. | 3 | 3 |
| 34 | Электроснабжение |  |  |  |
| 35 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1234,35 | 1234,35 |
| 36 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 43 | 43 |
| 37 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 38 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

Раздел IV. Графические приложения

Карта функциональных зон поселения или городского округа.

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа.

Карта зон с особыми условиями использования территории.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.